### 8.2.2 读数据

标签EPC号：E2 00 34 12 01 38 17 00 01 24 2B CD

读取用户区(03)，起始地(00)）,读取字数（06）,访问密码(00 00 00 00)

18 01 02 06 E2 00 34 12 01 38 17 00 01 24 2B CD 03 00 06 00 00 00 00 9B F0

命令：

| Len | Adr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 01 | 02 | —— | 0x9B | 0xF0 |

Data参数如下：

| Data[] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENum | EPC | Mem | WordPtr | Num | Pwd | MaskMem | MaskAdr | MaskLen | MaskData |
| 06 | E2 00 34 12 01 38 17 00 01 24 2B CD | 03 | 00 | 06 | 00 00 00 00 | - | - | - | - |

由于你不需要用掩码，因此就没有掩码这些字段（所有以MASK开头的字段）的内容了。

CRC的计算可以用我们的小工具，