UHFReader188读写器演示软件使用指南v1.0

一、读写器参数设置界面操作	1

1．打开串口	1

2．打开网口	2

3．读写器参数设置	2

4．工作模式参数设置	2

二、必要的知识点	4

1．EPCC1G2标签存储器	4

2．18000-6B标签	5

3.  数据显示（EPC号、UID号、密码、存储数据都是16进制显示）	5

三、EPCC1-G2 Test界面操作（打开端口之后）	5

1．询查标签（需要选择标签的操作都需要先询查标签）	5

2．读写数据、块擦除	6

3．修改密码	8

4．写EPC号（不需要询查标签）	9

5．设置读写保护状态	9

6．销毁标签（永久毁灭）	10

7．EPC掩模	10

四、18000-6B Test界面操作（打开端口之后）	10

1．询查标签	10

2．读写数据/字节块永久写保护	13

五、TCPIP配置	14

- 一、读写器参数设置界面操作

- 1．打开串口

在打开端口之前，请将读写器与串口、天线正确连接，再接通电源。选择

（1）自动打开可用端口：

读写器地址等于FF时，为广播方式，与该串口连接的读写器均会响应。

读写器地址等于其他值时，如00，则读写器信息中地址为00的读写器才会响应。

点，若一个读写器连上电脑COM1～COM9其中之一，则演示软件以指定的波特率通过连接的端口与读写器通讯，看到连接的端口在已打开端口里，如：否则

（2）打开指定端口:

点，则演示软件分别以9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps通过指定端口搜索读写器，成功则看到

否则

（3）选择要操作的端口：

当一台电脑连接多个读写器，一个演示软件打开多个端口时，一个端口对应一个读写

器，选择要操作的端口就是选择要操作的读写器，右下角显示

- 2．打开网口

在打开网口之前选择

通过TCPIP配置页寻找设备的IP及通讯的端口号。

（1）输入设备的IP地址及端口

（2）打击按钮，来控制通讯打开或关闭。

- 3．读写器参数设置

（1）要设置的新的读写器地址。这个地址不能为0xFF。如果设置为0xFF，则读写器将返回出错信息。

（2）设置并保存读写器输出功率配置。

（3）选择读写器工作频段，不同的频段，频率范围不同。

（4）设置读写器工作的上限频率，下限频率。对于不同地方，无线电要求规则不同。用户可以根据当地情况选择询查标签比较灵敏的频率范围。单频点操作，只需两频率选择相同值。跳频操作，只需设为不同值。

（5）设置读写器波特率，出厂波特率为57600bps。

（6）设置读写器的询查命令最大响应时间，即演示软件发询查命令时，没收到读写器响应，等待10*100ms仍没响应，则退出等待。

- 4．工作模式参数设置

（1）韦根参数设置:

<1>韦根26、34选择。

<2>韦根输出格式选择。

<3>设置输出韦根数据最小间隔时间，即两组韦根数据之间至少间隔30*10ms。

<4>设置韦根脉冲宽度，即脉宽为10*10us，脉冲宽度与韦根协议有关。

<5>设置韦根脉冲间隔时间，即脉冲间隔为15*100us，脉冲间隔与韦根协议有关。脉冲周期为脉冲宽度+脉冲间隔。

（2）工作模式设置:

注：应答模式下此组参数无效，只有在主动模式和触发模式下才有效。

<1>设置主动模式下读写器所支持的协议。选择读写器将只能对支持ISO18000-6C协议的标签操作；选择读写器将只能对支持ISO18000-6B协议的标签操作。

<2>设置主动模式下读写器输出方式。当选择时读写器将所读取的数据通过RS232输出。点击即可从左侧的显示栏中看到读写器所返回的数据。

<3>设置主动模式下读写器读到数据时是否有蜂鸣器提示音。

<4>当选择，即选定读写器支持ISO18000-6C协议时，才能对此进行操作。设置读写器所要读取标签哪个区的数据或询查多标签的EPC号。如果要读取的数据区有密码保护则无法读取。

<5>设定读取的起始地址和所要读取的字数，一个字是两个字节。

起始地址(16进制)：当选择，即选定读写器支持ISO18000-6C协议时，0 表示从第一个字(相应存储区第一个16位)开始读，1表示从第2个字开始读，依次类推；当选择，即选定读写器支持ISO18000-6B协议时，0 表示从第一个字节(相应存储区第一个8位)开始读，1表示从第2个字节开始读，依次类推。如果“起始地址+读取字数”大于标签相应存储区所能读取数据的地址，读写器将无法读到数据。

读取字数（10进制）：当选择

、、时，读写器询查标签的EPC号，与起始地址和读取字数无关；当选择时，读取字数固定为2，不能设置，此时如果“起始地址+2”大于标签存相应储区所能读取数据的地址，读写器将无法读到数据。

<6>设定读取的起始地址位，一个字是两个字节。

（3）获取工作模式参数: 点击此按钮，可获取读写器的韦根参数和工作模式参数。

（4）.设置或读取主动模式下多标签查询参数。

（5），此处用于控制设备2个继电器的状态。

- 二、必要的知识点

- 1．EPCC1G2标签存储器

从逻辑上将标签存储器分为四个存储区，每个存储区可以由一个或一个以上的存储器字组成。这四个存储区是：

EPC 区(EPC)：存EPC号的区域，本读写器规定最大能存放15字EPC号。可读可写。

TID 区(TID)：存由标签生产厂商设定的 ID 号，目前有4字和8字两种ID 号。可读，不可写。

用户区(User)：不同厂商该区不一样。Inpinj 公司的 G2 标签没有用户区。Philips 公司有28字。可读可写。

保留区(Password)：前两个字是销毁(kill)密码，后两个字是访问(access)密码。可读可写。

四个存储区均可写保护。写保护意味着该区永不可写或在非安全状态下不可写；读保护只有密码区可设置为读保护，即不可读。

- 2．18000-6B标签

6B标签只有一个存储空间，最低8个字节（0～7字节）是标签的UID，并且不能被改写。后面的字节都是可改写的，也可以被锁定，但是一旦锁定后，则不能再次改写，也不能解锁。

- 3.  数据显示（EPC号、UID号、密码、存储数据都是16进制显示）

注明为16进制，那么11为第一字节，22为第二字节，1122为第一字。

共8个字节，或者说共4个字。

- 三、EPCC1-G2 Test界面操作（打开端口之后）

- 1．询查标签（需要选择标签的操作都需要先询查标签）

（1）每隔50ms发一次询查命令。

（2），选择Q,S值，默认分别是，

看到

（3）选择，输入询查TID的起始起始及字数，

单击，可看到

- 2．读写数据、块擦除

（1）读数据操作流程

<1> 选择标签

<2> 选择用户区

<3> 填写

起始地址：0x00 表示从第一个字(相应存储区第一个16位)开始读，0x01表示从第2个字开始读，依次类推。

读长度：要读取的字的个数。不能为0x00，不能超过120，即最多读取120个字。若设置为0或者超过了120，将返回参数出错的消息。

访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分可以为任意值，但不能缺失。

<4> 点击左下角看到

（2）写数据操作流程

<1> 选择标签

<2> 选择用户区

<3> 填写(EPC区起始地址为02)

起始地址：0x00，则写数据第一个字(从左边起)写在指定的存储区的地址0x00中，依次类推。

访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分可以为任意值，但不能缺失。

<4> 点击左下角看到

（2）块写数据操作流程

<1> 选择标签

<2> 选择用户区

<3> 填写(EPC区起始地址为02)

起始地址：0x00，则写数据第一个字(从左边起)写在指定的存储区的地址0x00中，依次类推。

访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分可以为任意值，但不能缺失。

<4> 点击左下角看到

（3）块擦除操作流程（把选定的数据清除为0）

<1> 选择标签

<2> 选择用户区

<3> 填写

起始地址：0x00 表示从第一个字开始块擦除，0x01表示从第2个字开始块擦除，依次类推。

擦除长度：要擦除的字的个数。不能为0x00，若设置为0，将返回参数出错的消息。

访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分可以为任意值，但不能缺失。

<4> 点击左下角看到

（4）根据EPC号，重写EPC。

<1> 选择标签

<2> 选择用户区

<3> 选择

<4> 填写

起始地址：0x01 表示改写PC。

访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分可以为任意值，但不能缺失。

<5> 点击左下角看到

- 3．修改密码

注意：修改密码操作时，确保读写器与标签通讯顺畅，以及标签保留区未被锁定。否则将返回错误信息。

（1）选择标签

（2）选择存储区

（3）填写标签访问密码。

访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分可以为任意值，但不能缺失。

（4）修改访问密码为12345678：填写

点击

（5）修改毁灭密码为12345678：填写

点击

（6）左下角看到说明修改成功。

- 4．写EPC号（不需要询查标签）

（1）填写标签访问密码（若标签的EPC区未设置密码保护，可填写任意8位数据）

（2）向电子标签EPC区写入EPC号。

（3）点击写EPC。写入的时候，天线有效范围内只改写某一张电子标签。

即当天线有效范围内存在多张电子标签，且访问密码相同或标签的EPC区都未设置密码保护时，点击一次写EPC，只随机改写其中一张电子标签的EPC号。

- 5．设置读写保护状态

（1）选择标签

（2）选择用户区

（3）选择保护类型

（4）填写标签访问密码

只有当读保留区，并且相应存储区设置为密码锁、且标签的访问密码为非0的时候，才需要使用正确的访问密码。在其他情况下，密码为零或正确的访问密码。

- 6．销毁标签（永久毁灭）

（1）选择标签

（2）填写标签销毁密码

标签销毁后，永远不会再处理读写器的命令。要销毁标签，则销毁密码必须不为全0, 因为密码为全0的标签是无法销毁的。如果销毁密码为全0，则返回参数错误的应答。

- 7．EPC掩模

（1）选择使能

只有选择了使能，才能进行EPC掩模操作。

修改掩模起始字节地址：

修改掩模字节数：

则标签的EPC掩模为：B0000208.

- 四、18000-6B Test界面操作（打开端口之后）

- 1．询查标签

（1）每隔50ms发一次询查命令。

（2）

只能询查单张电子标签。如果多张标签同时处于天线有效范围内，可能无法询查到电子标签。

（3）

<1> 与条件不同：

注意：6B标签UID号8个字节在标签数据地址（0～233）中的0～7。

如图，查询条件为从标签数据地址0开始比较。比较内容为22。

点击

看到

上面四张标签，从UID号可以看出，四张标签数据地址0分别为：00、00、11、11

与条件22不同，所以这四张标签被读取。

<2> 与条件相同：

注意：6B标签UID号8个字节在标签数据地址（0～233）中的0～7。

如图，查询条件为从标签数据地址0开始比较。比较内容为00。

点击

看到

上面两张标签，从UID号可以看出，两张标签数据地址0分别为：00、00

与条件00相同，所以这两张标签被读取。

<3> 大于条件：

注意：6B标签UID号8个字节在标签数据地址（0～233）中的0～7。

如图，查询条件为从标签数据地址0开始比较。比较内容为00。

点击

看到

上面两张标签，从UID号可以看出，两张标签数据地址0分别为：11、11

大于条件00，所以这两张标签被读取。

<4> 小于条件：

注意：6B标签UID号8个字节在标签数据地址（0～233）中的0～7。

如图，查询条件为从标签数据地址0开始比较。比较内容为22。

点击

看到

上面两张标签，从UID号可以看出，两张标签数据地址0分别为：11、11

小于条件22，所以这两张标签被读取。

- 2．读写数据/字节块永久写保护

（1）选择标签

（2）读数据填写

起始地址：0x00 表示从第一个字节(相应存储区第一个8位)开始读，0x01表示从第2个字节开始读，依次类推。范围：0 ~ 223。超过这个范围读写将返回参数错误信息。（左下角看到返回信息）

读长度：要读取的字节的个数。范围是 1 ~ 32。如果起始地址+读长度大于224、或是读长度超过32、或读长度为0，读写器将返回参数错误信息。（左下角看到返回信息）

（3）写数据填写

写数据：长度限定在32个字节以内。写数据长度为0或超过32，或起始地址+写入的数据长度大于224，读写器将返回参数错误信息。（左下角看到返回信息）

（4）永久写保护，即锁定指定的字节。

（5）检测字节块永久写保护，判断该字节是否被永久写保护

（5）执行成功可以看到左下角信息：

- 五、TCPIP配置

读写器内置的TCP/IP引擎需要设置后使用。

读写器的RJ45接口如果直接和电脑相连，请用交叉网线，如果是接到Hub，请用平行网线。

将读写器用合适的网线连接局域网或电脑，读写器上电，然后开始读写器内置TCP/IP引擎的设置工作（以下以读写器和电脑以交叉网线直连为例，电脑IP地址和规划的读写器IP地址属于同一网段地址192.168.1.xxx, Mask 255.255.255.0）。

（1）单击按钮，点击搜索如果读写器和电脑连接无误，读写器内置TCP/IP引擎的IP地址将出现在列表中。点击 Change IP可以重设TCP/IP引擎的IP地址。

（2）选中设备

单击设置按钮出现如下界面，开始设置TCP/IP引擎。

设置Network Setting页面为如下选项：

设置Serial Settings页面为如下选项：

（注意，波特率选项Baud rate和奇偶校验选项Parity按不同读写器要求设定）

（3）点击OK按钮，完成设置。

应用软件和读写器通过socket通讯编程，到此就完成了设置，不需要再进行其它设置操作。读写器内置TCP/IP引擎支持windows提供的网络通讯API编程调用。用户的应用软件只需要建立和读写器的网络TCP协议连接后，按读写器用户手册给出的通讯协议内容和读写器交互即可。