开发文档

1.编程接口	1

2.参数接口	2

3.回调接口	3

4.接口详情	3

4.1 连接/关闭RFID	3

4.1.1 UHFLib【构造函数】	3

4.1.2Connect【连接】	4

4.1.3 Disconnect【关闭】	4

4.2 18000-6C命令	4

4.2.1 StartRead【启动盘点】	4

4.2.2 StopRead【停止盘点】	5

4.2.3 ReadDataByEPC【读数据】	5

4.2.4 WriteDataByEPC【写数据】	5

4.2.5 WriteEPC【广播写EPC号】	6

4.2.6 Lock【锁定】	6

4.2.7 Kill【销毁】	7

4.3 自定义命令	8

4.3.1 SetCallBack【设置回调接口】	8

4.3.2 SetInventoryPatameter【设置询查参数】	8

4.3.3 GetInventoryPatameter【读取询查参数】	8

4.3.4 GetUHFInformation【获取UHF基本信息】	9

4.3.5 SetRfPower【设置功率】	9

4.3.6 SetInventoryScanTime【设置询查命令最大响应时间】	10

4.3.7 SetRegion【设置频率】	10

4.3.8 SetAddress【设置读写器地址】	11

4.3.9 SetRelay【设置继电器】	11

4.3.10 SetWorkMode【设置工作模式】	11

4.3.11 GetWorkMode【读取工作模式参数】	13

4.4 返回值错误代码表	13

- 1.编程接口

开发接口包含2部分，串口底层驱动‘libserial_port.so’以及封装后的jar包‘rfid188.jar’。

jar包申明: import com.rfid.trans188.UHFLib;

接口预览：

public UHFLib(int type);

public int Connect(String ComPort,int BaudRate);

public int DisConnect();

public void SetInventoryPatameter(ReaderParameter param);

public ReaderParameter GetInventoryPatameter();

public int GetUHFInformation(byte Version[],byte Power[],byte band[],byte MaxFre[],byte MinFre[],byte ScanTime[]);

public int SetRfPower(int Power);

public int SetInventoryScanTime(int scantime);

public int SetRegion(int band,int maxfre,int minfre);

public int SetAddress(int Addr);

public int SetRelay(int RelayStatus);

public int SetWorkMode(byte Parameter[]);

public int GetWorkMode(byte Parameter[]);

public String ReadDataByEPC(String EPCStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte Password[]);

public int WriteDataByEPC(String EPCStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Password[],String wdata);

public int WriteEPC(String EPCStr,byte Password[]);

public int Lock(String EPCStr,byte select,byte setprotect,String PasswordStr);

public int Kill(String EPCStr,String PasswordStr);

public void SetCallBack(TagCallback callback);

public void StartRead();

public void StopRead()

- 2.参数接口

public class ReaderParameter {

public byte ComAddr;//RFID模块地址

public int TidPtr;//读取TID起始地址

public int TidLen;//读取TID长度，若为0，表示读取EPC

public int Session;//0~3分别表示S0~S3

public int QValue;//0~15

public int ScanTime;//询查命令最大响应时间

public int Antenna;//询查的天线号，固定为1

}

- 3.回调接口

public interface TagCallback {

public void tagCallback(ReadTag tag); //标签回调接口

public int tagCallbackFailed(int reason);//错误代码

}

public class ReadTag {

public String epcId;//标签的EPC或者TID

public int rssi;//信号强度

public int antId;//当前天线号，按bit位，如00100000表示天线6

}

- 4.接口详情

- 4.1 连接/关闭RFID

#### 4.1.1 UHFLib【构造函数】

| 定义 | UHFLib (int mType); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 接口构造函数。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mType | int | 0表示串口通讯，1表示TCP通讯 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

#### 4.1.2Connect【连接】

| 定义 | int Connect (String DevAddress,int Port); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 打开与读写器连接的串口或网口。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | DevAddress | String | 串口通讯：串口名称,固定为如“/dev/ttyMT1”； 网口通讯：设备IP地址，出厂为“192.168.1.190” |
|  | Port | int | 串口通讯：通讯波特率，出厂为57600； 网口通讯：通讯端口号，出厂为6000 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

#### 4.1.3 Disconnect【关闭】

| 定义 | int Disconnect(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 撤销和读写器的连接并释放相应资源。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功：0 ；失败：非0 ；（查看返回值错误代码表） |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 4.2 18000-6C命令

#### 4.2.1 StartRead【启动盘点】

| 定义 | Public void StartRead(int mode) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 开始盘点标签，得到的标签通过回调方式返回。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mode | int | - 应答模式下盘点标签 - 主动模式下获取上传的标签数据 |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

#### 4.2.2 StopRead【停止盘点】

| 定义 | Public void StopRead(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 停止当前正在进行的盘点操作 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.2.3 ReadDataByEPC【读数据】

| 定义 | public String ReadDataByEPC(String EPCStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Num,byte Password[]); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 通过EPC掩码读取各存储区数据 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPCStr | String | 标签的16进制EPC号 |
|  | Mem | byte | 待读取的存储区， - 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码 - EPC区 - TID区 - 用户区 |
|  | WordPtr | byte | 读取的起始字地址 |
|  | Num | byte | 读取的字长度 |
|  | Password | byte[] | 标签的访问密码，4个字节 |
| 返回 (String) | 成功返回长度不为0的16进制字符串，否则返回长度为0的空字符串。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.2.4 WriteDataByEPC【写数据】

| 定义 | public int WriteDataByEPC(String EPCStr,byte Mem,byte WordPtr,byte Password[],String wdata); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 通过EPC掩码向各存储区写数据. |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPCStr | String | 标签的16进制EPC号 |
|  | Mem | byte | 待写入的存储区， - 密码区，前2个字是销毁密码，后2个字是访问密码 - EPC区 - TID区 - 用户区 |
|  | WordPtr | byte | 写入的起始字地址 |
|  | Password | byte[] | 标签的访问密码，4个字节 |
|  | wdata | String | 带写入数据的16进制字符串，长度必须是4的整数倍 |
| 返回 (String) | 成功返回0，否则返回非0数据。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.2.5 WriteEPC【广播写EPC号】

| 定义 | public int WriteEPCByTID(String EPCStr,byte Password[]); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 广播写标签的EPC号，若存在多张标签，则随机写一张。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPCStr | String | 待改写标签的16进制EPC号 |
|  | Password | byte[] | 标签的访问密码，4个字节 |
| 返回 (String) | 若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.2.6 Lock【锁定】

| 定义 | public int Lock(String EPCStr,byte select,byte setprotect,String PasswordStr); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置标签各区域的保护状态 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPCStr | String | 标签的16进制EPC号 |
|  | select | byte | 1个字节， 0x00 – 控制Kill密码读写保护设定。 0x01 – 控制访问密码读写保护设定。 0x02 – 控制EPC存储器读写保护设定。 0x03 – 控制TID存储器读写保护设定。 0x04 – 控制用户存储器读写保护设定。 其它值保留，若出读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息。 |
|  | setprotect | byte | 1个字节， 当Select为0x00或0x01，SetProtect值代表的意义如下: 0x00 – 设置为可读写 0x01 – 设置为永远可读写 0x02 – 设置为带密码可读写 0x03 – 设置为永远不可读写 当Select为0x02、0x03、0x04时，SetProtect值代表的意义如下: 0x00 – 设置为可写 0x01 – 设置为永远可写 0x02 – 设置为带密码可写 0x03 – 设置为永远不可写。 |
|  | PasswordStr | String | 标签的16进制字符串访问密码 |
| 返回 (String) | 若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.2.7 Kill【销毁】

| 定义 | public int Kill(String EPCStr,String PasswordStr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来销毁标签。标签销毁后，永远不会再处理读写器的命令。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPCStr | String | 标签的16进制EPC号 |
|  | select | byte | 1个字节， 0x00 – 控制Kill密码读写保护设定。 0x01 – 控制访问密码读写保护设定。 0x02 – 控制EPC存储器读写保护设定。 0x03 – 控制TID存储器读写保护设定。 0x04 – 控制用户存储器读写保护设定。 其它值保留，若出读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息。 |
|  | setprotect | byte | 1个字节， 当Select为0x00或0x01，SetProtect值代表的意义如下: 0x00 – 设置为可读写 0x01 – 设置为永远可读写 0x02 – 设置为带密码可读写 0x03 – 设置为永远不可读写 当Select为0x02、0x03、0x04时，SetProtect值代表的意义如下: 0x00 – 设置为可写 0x01 – 设置为永远可写 0x02 – 设置为带密码可写 0x03 – 设置为永远不可写。 |
|  | PasswordStr | String | 标签的16进制字符串访问密码 |
| 返回 (String) | 若返回字符串长度为2，表示出错代码的16进制字符串，否则返回标签的读取数据。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 4.3 自定义命令

#### 4.3.1 SetCallBack【设置回调接口】

| 定义 | public void SetCallBack(TagCallback callback) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置启动盘点后的回调接口，标签数据通过回调接口返回 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | callback | TagCallback | 标签的回调接口 |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

#### 4.3.2 SetInventoryPatameter【设置询查参数】

| 定义 | public void SetInventoryPatameter(ReaderParameter param) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置启用盘点后使用的询查参数 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | param | ReaderParameter | 启动盘点的询查参数 |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.3.3 GetInventoryPatameter【读取询查参数】

| 定义 | public ReaderParameter GetInventoryPatameter() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 读取启用盘点后使用的询查参数 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (ReaderParameter) | ReaderParameter：询查参数 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.3.4 GetUHFInformation【获取UHF基本信息】

| 定义 | public int GetUHFInformation(byte Version[],byte Power[],byte band[],byte MaxFre[],byte MinFre[],byte ScanTime []) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取UHF模块的基本信息. |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | Version | byte [] | 输出2个字节，读写器版本信息。第1个字节为版本号，第2个字节为子版本号柄。 |
|  | Power | byte [] | 输出1个字节，读写器的输出功率。范围是0到30，单位dBm。 |
|  | band | byte[] | 输出1个字节，频谱频段。 1 - "Chinese band2"; 2 - "US band"; 3 - "Korean band"; 4 - "EU band"; 8 - "Chinese band1"; |
|  | MaxFre | byte[] | 输出1个字节，表示当前读写器工作的最大频点。 |
|  | MinFre | byte[] | 输出1个字节，表示当前读写器工作的最小频点。 |
|  | ScanTime | byte[] | 输出1个字节，询查命令最大响应时间，范围(3~255)*100ms。 |
| 返回 (String) | 成功返回0，否则返回非0值。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.3.5 SetRfPower【设置功率】

| 定义 | public int SetRfPower(int Power) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置读写器功率 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | Power | int | 读写器的输出功率。范围是0到33，单位dBm。 |
| 返回 (String) | 成功返回0，否则返回非0值。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.3.6 SetInventoryScanTime【设置询查命令最大响应时间】

| 定义 | public int SetInventoryScanTime (int scantime) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置询查命令的最大响应时间。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | scantime | int | 有效天线号，bit0-bit7分别表示天线1-天线7. |
| 返回 (String) | 成功返回0，否则返回非0值。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.3.7 SetRegion【设置频率】

| 定义 | public int SetRegion(int band,int maxfre,int minfre) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置读写器的工作频率。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | band | Int | 1个字节，频谱频段。 1 - "Chinese band2"; 2 - "US band"; 3 - "Korean band"; 4 - "EU band"; 8 - "Chinese band1"; |
|  | maxfre | Int | 表示当前读写器工作的最大频点。 |
|  | minfre | Int | 表示当前读写器工作的最小频点。 |
| 返回 (String) | 成功返回0，否则返回非0值。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

各频段计算公式：

Chinese band2：		Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

US band：			Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

Korean band：			Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

EU band:				Fs = 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14]。

Chinese band1：		Fs = 840.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

#### 4.3.8 SetAddress【设置读写器地址】

| 定义 | public int SetAddress (int Addr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置读写器的地址 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | Addr | int | 范围0~254. |
| 返回 (String) | 成功返回0，否则返回非0值。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.3.9 SetRelay【设置继电器】

| 定义 | public int SetRelay(int RelayStatus) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置继电器的状态 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | RelayStatus | int | 内置继电器状态。每一位对应一个继电器，为1时相应继电器吸合，为0时相应继电器释放。上电时，所有继电器处于释放状态。 |
| 返回 (String) | 成功返回0，否则返回非0值。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.3.10 SetWorkMode【设置工作模式】

| 定义 | public int SetWorkMode(byte Parameter[]) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置读写器的工作模式 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | Parameter | byte[] | 读写器模式的控制参数，共6个字节,分别为Read_mode, Mode_state, Mem_Inven, First_Adr, Word_Num, Tag_Time. Read_mode:0-应答模式; 1-主动模式; 2-触发模式(低); 3-触发模式(高); Mode_state: Bit0：协议选择位。Bit0=0时读写器支持18000-6C协议；Bit0=1时读写器支持18000-6B协议。 Bit1：输出方式选择位。Bit1=0时韦根输出，Bit1=1时RS232/RS485输出。 Bit2：蜂鸣器提示选择位。Bit2=0时开蜂鸣器提示，Bit2=1时关蜂鸣器提示，默认值为0。 Bit3：韦根输出模式下First_Adr参数为字地址或字节地址选择位。Bit3=0时First_Adr为字地址；Bit3=1时First_Adr为字节地址。 Bit4：玺瑞485选择位，Bit1=0时该位无效。Bit4=0时是普通485输出方式，Bit4=1时是玺瑞485模式。玺瑞485模式下只支持单标签操作（18000-6C、18000-6B均有效）（读保留 区、EPC区、TID区、用户区，单张查询）。玺瑞485模式下First_Adr为字节地址。其它位保留，默认为0。 Mem_Inven: 当读写器工作在18000-6C协议时才有效，选择要读取的存储区或询查标签。0x00：保留区；0x01：EPC存储器；0x02：TID存储器；0x03：用户存储器；0x04：多张查询；0x05：单张查询；0x06 ：EAS检测。其他值保留，若命令中出现了其它值，将返回参数出错的消息。玺瑞模式下多张查询、EAS检测无效。 First_Adr: 指定要读取的起始地址。18000-6C协议中：0x00 表示从第一个字(第一个16位存储区)开始读，0x01表示从第2个字开始读，依次类推；18000-6B中：0x00 表示从第一个字节开始读，0x01表示从第2个字节开始读，依次类推; Word_Num：要读取的字的个数，RS232输出方式下才有效。不能设置为0x00，否则将返回参数错误信息。Word_Num不能超过32，若Word_Num设置为0或者超过了32，将返回参数出错的消息。玺瑞模式下，Word_Num范围为0x01~0x04。 Tag_Time：主动模式下单张标签操作（18000-6C，18000-6B均有效）(读保留区、EPC区、TID区、用户区，单张查询)间隔时间(0~255)*1s，对同一张标签在间隔时间内只操作一次。默认值为零，即对标签操作不用等待时间。玺瑞模式下该参数无效。 |
| 返回 (String) | 成功返回0，否则返回非0值。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

#### 4.3.11 GetWorkMode【读取工作模式参数】

| 定义 | public int GetWorkMode(byte Parameter[]) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 读取读写器的工作模式参数 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | Parameter | byte[] | 读写器模式的各项参数，共12个字节,分别为：Wg_mode、Wg_Data_Inteval、Wg_Pulse_Width、Wg_Pulse_Inteval：韦根参数 Read_mode、Mode_state、Mem_Inven、First_Adr、Word_Num、Tag_Time：工作模式参数 Accuracy：EAS测试精度参数 OffsetTime：Syris485命令响应偏置时间 |
| 返回 (String) | 成功返回0，否则返回非0值。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 4.4 返回值错误代码表

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 执行成功。 |
| 0x01 | 未询查到电子标签。 |
| 0x05 | 访问密码错误。 |
| 0x09 | 销毁密码错误。 |
| 0x0A | 销毁密码不能为全0。 |
| 0x0B | 电子标签不支持该命令。 |
| 0x0C | 对该命令，访问密码不能为0。 |
| 0x0D | 电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。 |
| 0x0E | 电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。 |
| 0x13 | 参数保存失败,但设置的值在读写模块断电前有效。 |
| 0x14 | 无法调整。 |
| 0xF8 | 天线检测错误 |
| 0xF9 | 命令执行出错。 |
| 0xFA | 有电子标签，但能量不足，无法操作。 |
| 0xFB | 无电子标签可操作。 |
| 0xFC | 电子标签返回错误代码。 |
| 0xFD | 命令长度错误。 |
| 0xFE | 不合法的命令。 |
| 0xFF | 参数错误。 |
| 0x30 | 通讯错误。 |