UHFGate用户手册V1.1

目录

修订记录	1

一、通讯接口	2

二、接口格式	2

三、帧格式	3

3.1.	上位机命令数据块	3

3.2.	控制器响应数据块	3

3.3.	CRC16	4

四、命令执行结果状态值	5

五、操作命令详细描述	6

5.1.	获取控制器系统信息	6

5.2.	设置控制器配置命令	6

5.3.	读取控制器配置命令	6

5.4.	消息获取命令	7

5.5.	消息ACK	10

5.6.	继电器控制命令	11

5.7.	蜂鸣器控制命令	11

5.8.	LED控制命令	11

5.9.	设置实时时钟	12

5.10.	读取实时时钟	12

5.11.	清空消息命令	13

5.12.	获取统计信息命令	13

5.13.	设置统计信息命令	13

5.14.	GPIO输出设置命令	14

5.15.	GPIO输入读取命令	14

5.16.	检测读写器连接状态命令	15

5.17.	控制器重启命令	15

5.18.	恢复出厂设置	16

5.19.	测量天线回波损耗	16

5.20.	消息获取命令二	16

5.21.	读取RFID模块信息	17

5.22.	设置控制器波特率	18

六、控制器配置参数	18

6.1.	控制器配置参数表	18

6.2.	控制器配置参数功能说明	20

6.2.1.	CFG1：控制器地址	20

6.2.2.	CFG2：工作模式	20

6.2.3.	CFG3：报警模式	20

6.2.4.	CFG4：事件使能	21

6.2.5.	CFG5：自定义报警规则	21

6.2.6.	CFG6：报警事件动作	21

6.2.7.	CFG7：消息	22

6.2.8.	CFG8：消息传输	22

6.2.9.	CFG9：人员进出方向	23

6.2.10.	CFG10：人员进场事件动作	23

6.2.11.	CFG11：人员出场事件动作	24

6.2.12.	CFG12：红外触发使能	25

6.2.13.	CFG13：标签过滤时间	25

6.2.14.	CFG30：询查类型	25

6.2.15.	CFG31：询查参数	26

6.2.16.	CFG32：TID询查参数	26

6.2.17.	CFG33：掩码设置	26

6.2.18.	CFG34：工作频率	27

6.2.19.	CFG35：射频功率	27

6.2.20.	CFG36：天线	27

6.2.21.	CFG37：RSSI和相位	28

6.2.22.	CFG50：网络IP地址	28

6.2.23.	CFG51：网络连接设置	28

6.2.24.	CFG52：网络重连接	29

6.2.25.	CFG53：心跳包和keepalive	29

七、网络配置说明	31

7.1.	网络参数设置	31

7.2.	搜索设备	31

# 修订记录

| 拟定/修订日期 | 版本号 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 2019-7-17 | V1.0 | 初版 |
| 2023-3-10 | V1.1 | 增加消息获取命令二 增加消息类型返回RSSI和相位 增加命令读取模块的类型和固件版本号 增加命令设置串口通讯波特率 |

# 一、通讯接口

超高频通道控制器（以下简称控制器）有两个通讯接口，RS232和TCP/IP接口。RS232接口在内部扩展了一路RS485接口，所以RS232和RS485同时只能使用其中的一个接口。

RS232/RS485接口默认波特率为38400，8个数据位，一个停止位，无奇偶校验位。

TCP/IP接口默认为TCP服务器模式，本地服务器端口6000，默认为静态IP，IP地址为192.168.1.192。

# 二、接口格式

通讯过程由上位机发送命令及参数给控制器，然后控制器将命令执行结果状态和数据返回给上位机。

上位机发送命令过程如下：

| 上位机 | 数据传递方向 | 控制器 |
| --- | --- | --- |
| 命令数据块 | → |  |

上位机发给控制器的命令数据块必须符合该协议的格式规定，将包含命令长度、控制器地址、操作命令符、命令操作数、CRC-16等的命令数据块发送至控制器，然后等待其返回命令执行结果。

上位机发送的数据串中，每两个相邻字节之间的发送时间间隔必须小于15ms。在上位机的命令数据块发送过程中，如果相邻字符间隔大于15ms，则之前接收到的数据均被当作无效数据丢弃，然后从下一个字节开始，重新接收。

控制器发送响应过程如下：

| 控制器 | 数据传递方向 | 上位机 |
| --- | --- | --- |
| 响应数据块 | → |  |

说明：控制器发送响应数据期间，相邻字节之间的发送时间间隔小于15ms

完整的一次通讯过程是：上位机发送命令给控制器，并等待控制器返回响应；控制器接收命令后，开始执行命令，然后返回响应；之后上位机接收控制器的响应。一次通讯结束。

# 三、帧格式

### 上位机命令数据块

| Len | Addr | Cmd | Data[] | LSB-CRC16 | MSB-CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据各部分说明如下：

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Len | 1 | 命令数据块的长度，但不包括Len本身。即数据块的长度等于4加Data[]的长度。Len允许的最小值为4。 |
| Addr | 1 | 控制器地址。范围：0-254，255为广播地址，控制器只响应和自身地址相同或地址为255的命令。控制器出厂时地址为0。 |
| Cmd | 1 | 命令代码。 |
| Data[] | 不定 | 参数域。在实际命令中，可以不存在。 |
| LSB-CRC16 | 1 | CRC16低字节。CRC16是从Len到Data[]的CRC16值 |
| MSB-CRC16 | 1 | CRC16高字节。 |

### 控制器响应数据块

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | LSB-CRC16 | MSB-CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据各部分说明如下：

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Len | 1 | 响应数据块的长度，但不包括Len本身。即数据块的长度等于5加Data[]的长度。 |
| Addr | 1 | 控制器地址。 |
| Cmd | 1 | 命令代码。 |
| Status | 1 | 命令执行结果状态值。 |
| Data[] | 不定 | 数据域，可以不存在。 |
| LSB-CRC16 | 1 | CRC16低字节。CRC16是从Len到Data[]的CRC16值。 |
| MSB-CRC16 | 1 | CRC16高字节。 |

注意，当命令数据块不符合要求的时候，控制器将不会有任何响应。

### CRC16

C语言的CRC计算程序：

uint16 crc16(unsigned char *pData, int len) { const int16 POLYNOMIAL=0x8408; const int16 PRESET_VALUE=0xffff; int i,j; unsigned int current_crc_value=PRESET_VALUE; for(i=0;i<len;i++) /*len=number of protocol bytes without CRC*/ { current_crc_value=current_crc_value^((unsigned int)pData[i]); for(j=0;j<8;j++) { if(current_crc_value&0x0001) { current_crc_value=(current_crc_value>>1)^POLYNOMIAL; } else { current_crc_value=(current_crc_value>>1); } } } return current_crc_value; }

pData是要计算CRC16的数据的指针，len是要计算的数据的字节长度，返回计算的CRC16值。

上位机收到数据的时候，只要把收到的数据按以上方法进行计算CRC16，结果为0x0000表明数据正确，或从Len到Data[]计算的CRC16和收到的CRC16相同也标明数据正确。

# 四、命令执行结果状态值

| Status | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 操作成功 | 命令执行成功 |
| 0x01 | 命令长度错误 | 命令的长度错误时，控制器返回此状态值 |
| 0x02 | 不支持的命令 | 上位机发送的命令控制器不支持时返回此状态值 |
| 0x03 | 参数错误 | 上位机发送的命令中Data字段包含不符合命令要求的数据时，控制返回此状态值 |
| 0x06 | Flash写入失败 | 设置读写器配置命令保存参数失败时返回此错误代码 |
| 0x07 | 命令执行失败 | 命令执行出现位置错误时，返回此错误代码 |

# 五、操作命令详细描述

### 获取控制器系统信息

主计算机用此命令来获取控制器系统版本信息。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x21 | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0c | 0xXX | 0x21 | 0x00 | Type | Version | DevSN | LSB | MSB |
|  |  |  |  | 1byte | 2bytes | 4bytes |  |  |

参数解析：

Type：1个字节，表示控制器的产品代码。固定为

Version：2个字节，表示控制器的版本号，高字节代表主版本号，低字节代表子版本号。

DevSN：四个字节，表示控制器的唯一序列号。

### 设置控制器配置命令

主计算机用来配置控制器的各项参数。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05+n | 0xXX | 0x22 | CFGNo | CFGData (n bytes) | LSB | MSB |

命令数据块中包含的CFGNo用来指定待配置的序号，CFGData是配置的参数内容，详见控制器配置参数。

### 读取控制器配置命令

主计算机用来获取控制器系统信息。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CFGNo |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x23 | 0xXX | LSB | MSB |

响应响应

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05+n | 0xXX | 0x23 | 0x00 | CFGData) | LSB | MSB |
|  |  |  |  | n字节 |  |  |

命令数据块中包含的CFGNo，用来指定要读取的控制器参数的序号。响应数据块中包含的CFGData是该参数的数值返回。详见控制器配置参数。

### 消息获取命令

主计算机用此命令来获取控制器中的各种消息。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x24 | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x24 | 0x00 | PacketNo | MsgType | Data | LSB | MSB |
|  |  |  |  | 0xXX | 0xXX | n Byte |  |  |

PacketNo:消息序号。每发送一次消息，消息序号自动加一，超出一字节范围将回0重新累加。用于区分新的消息和重复的消息。

MsgType:表示不同的消息类型：

0x00：空消息。无Data数据段。

0x01: 盘存消息响应。盘存模式下，标签EPC/TID询查结果。

0x02: EAS报警消息响应。EAS模式下，EAS报警消息。

0x03: 人员消息响应。包含人员进出的情况。

0x04: 红外消息响应。包含红外被遮挡和释放的信息。

0x05: 盘存消息响应格式二。盘存模式下，标签EPC/TID询查结果，包含RSSI。

0x06: EAS报警消息响应格式二。EAS模式下，EAS报警消息，包含RSSI。。

0x07: 盘存消息响应格式三。盘存模式下，标签EPC/TID询查结果，包含RSSI和相位。

0x08: EAS报警消息响应格式三。EAS模式下，EAS报警消息，包含RSSI和相位。

Data：n Byte。在不同的消息类型下格式不同：

(1) 盘存消息

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | Num |  |
| 6字节 | 1字节 | EPC-1, EPC-2, EPC-3… |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

Num:本次响应中包含的标签的EPC/TID的个数。

EPC ID:读到的标签的EPC/TID数据，EPC-1是第一张标签的EPC/TID长度+第一张标签的EPC号或TID数据，依此类推。每个电子标签EPC号或TID数据高字在前，每一个字的高字节在前。EPC/TID长度以一个字节表示。

(2) EAS报警消息

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | EASType | EPC ID |
| 6字节 | 1字节 | n 字节 |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

EASType：EAS报警消息类型。0-此标签未触发EAS报警；1-标准EAS报警消息(仅NXP标签支持)；2-仿真EAS报警消息。

EPC ID：读到的报警标签的EPC数据。标签的EPC/TID长度+标签的EPC号。

注意：EPCID数据只有当设置成仿真EAS报警时才有返回。标准EAS报警时无此字段。

(3) 红外消息

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | Channel | Active |
| 6字节 | 1字节 | 1字节 |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

Channel：指示第几路红外产生的消息。

0：通道1的1号红外；

1：通道1的2号红外；

2：通道2的1号红外；

3：通道2的2号红外；

红外定义：1号红外指的是进入人员最先遮挡的红外，其次遮挡的红外定义为2号红外。

Active:红外状态，0-遮挡；1-释放。

(4) 人员消息响应

| Data[] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | In/Out | positive | reverse | Online |
| 6字节 | 0xXX | 4字节 | 4字节 | 4字节 |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

In/Out：本次检测到的人员出入方向。

0：表示进场。

1，表示出场。

2，表示方向不确定。

Positive：正向通过人数，高字节在前。

Reverse：反向通过人数，高字节在前。

Online：在馆人数，高字节在前。

(5) 盘存消息格式二：

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | Num |  |
| 6字节 | 1字节 | EPC-1, EPC-2, EPC-3… |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

Num:本次响应中包含的标签的EPC/TID的个数。

EPC ID:读到的标签的EPC/TID数据，EPC-1是第一张标签的EPC/TID长度+第一张标签的EPC号或TID数据+RSSI(1字节)，依此类推。每个电子标签EPC号或TID数据高字在前，每一个字的高字节在前。EPC/TID长度以一个字节表示。

(6) EAS报警消息格式二：

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | EASType | EPC ID |
| 6字节 | 1字节 | n 字节 |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

EASType：EAS报警消息类型。0-此标签未触发EAS报警； 2-仿真EAS报警消息。

EPC ID：读到的报警标签的EPC数据。标签的EPC/TID长度+标签的EPC号+RSSI(1字节)。

注意：EPCID数据只有当设置成仿真EAS报警时才有返回。标准EAS报警时无此字段。

(7) 盘存消息格式三：

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | Num |  |
| 6字节 | 1字节 | EPC-1, EPC-2, EPC-3… |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

Num:本次响应中包含的标签的EPC/TID的个数。

EPC ID:读到的标签的EPC/TID数据，EPC-1是第一张标签的EPC/TID长度+第一张标签的EPC号或TID数据+RSSI(1字节) +相位（4字节）+频点（3字节），依此类推。每个电子标签EPC号或TID数据高字在前，每一个字的高字节在前。EPC/TID长度以一个字节表示。

相位：起始相位（2字节）+结束相位（2字节），高字节在前。取值范围0-4095，单位是0.08789°。

频率：3字节，高字节在前。单位kHz。

(8) EAS报警消息格式三：

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | EASType | EPC ID |
| 6字节 | 1字节 | n 字节 |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

EASType：EAS报警消息类型。0-此标签未触发EAS报警； 2-仿真EAS报警消息。

EPC ID：读到的报警标签的EPC数据。标签的EPC/TID长度+标签的EPC号+RSSI(1字节)+相位（4字节）+频点（3字节）。

相位：起始相位（2字节）+结束相位（2字节），高字节在前。取值范围0-4095，单位是0.08789°。

频率：3字节，高字节在前。单位kHz。

注意：EPCID数据只有当设置成仿真EAS报警时才有返回。标准EAS报警时无此字段。

### 消息ACK

主计算机正确接收到消息获取命令的响应后，发送给控制器的确认信息。通过配置（CFG8：消息传输）可以设置控制器是否需要发送此命令来确认响应。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x25 | —— | LSB | MSB |

无响应

### 继电器控制命令

主计算机用此命令来控制继电器的动作。

命令：

| Len | Dev_Adr | Cmd | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x07 | 0xXX | 0x26 | No | Status | Time | LSB | MSB |
|  |  |  | 0xXX | 0xXX | 0x00 |  |  |

No :要控制的继电器编号，0表示继电器1；1表示继电器2。

Status: 0x00 表示释放，0x01表示吸合。

Time:继电器吸合时间（Time*100ms），当Status为0x01时此参数有效。吸合时间到到后自动释放。如果此参数为0，表示不自动释放，一直吸合。

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x26 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 蜂鸣器控制命令

主计算机用此命令来控制蜂鸣器的鸣叫。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] |  |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | R0 |  |  |
| 0x08 | 0xXX | 0x27 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0x00 | LSB | MSB |

T1：蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

T2：蜂鸣器的静默时间。单位为10ms。

T3：蜂鸣器的鸣叫次数。

R0：音量，取值0-10。0为静音，10音量最大。

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x27 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### LED控制命令

主计算机用此命令来控制通道门顶部的LED灯的动作。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] |  |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | LED | LSB | MSB |
| 0x08 | 0xXX | 0x28 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX |  |  |

T1：LED灯点亮的时间。单位为100ms。

T2：LED灯熄灭的时间。单位为100ms。

T3：LED灯的闪烁次数。

LED：指定要动作的LED。

Bit0表示通道1的红灯。

Bit1表示通道1的蓝灯。

Bit2表示通道2的红灯。

Bit3表示通道2的蓝灯。

其他位保留，保持为0。

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x29 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 设置实时时钟

主计算机用来设置控制器内部实时时钟的时间。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Time |  |  |
| 0x0A | 0xXX | 0x29 | 6字节 | LSB | MSB |

Time:从左到右，每个字节依次为年、月、日、时、分、秒。时间格式为24小时制。

注意：实时时钟的时间范围为2000-2099年之间。超出此范围将返回参数错误。

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x29 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 读取实时时钟

主计算机用来读取控制器内部实时时钟的当前时间。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x2A | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0B | 0xXX | 0x2A | 0x00 | Time | LSB | MSB |

Time:从左到右，每个字节依次为年、月、日、时、分、秒。时间格式为24小时制。

### 清空消息命令

主计算机发送此命令清空控制器中消息缓存区的数据。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x2B | —— | LSB | MSB |

响应:

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x2B | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 获取统计信息命令

主计算机用这个命令来读取控制器的进出人数和报警统计数据。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x2C | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] |  |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ComeIn | GoOut | Online | Alarm |  |  |
| 0x15 | 0xXX | 0x2C | 0x00 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | LSB | MSB |

ComeIn：进馆人数，高字节在前。

GoOut：出馆人数，高字节在前。

Online：在馆人数，高字节在前。

Alarm：报警统计次数，高字节在前。

### 设置统计信息命令

主计算机用这个命令来设置控制器的进出人数和报警统计数据。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] |  |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ComeIn | GoOut | Online | Alarm |  |  |
| 0x14 | 0xXX | 0x2D | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | LSB | MSB |

ComeIn：进馆人数，高字节在前。

GoOut：出馆人数，高字节在前。

Online：在馆人数，高字节在前。

Alarm：报警统计次数，高字节在前。

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x2D | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### GPIO输出设置命令

主计算机用此命令来控制GPO输出口的状态。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GPIO_OUT |  |  |
| 0x05 | 0xXX | 0x2E | 0xXX | LSB | MSB |

GPIO_OUT:GPIO输出口状态，bit0-bit3分别表示Output1~Output4的输出状态。0表示无输出，1表示有输出。

输出结构请查看产品说明书。

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x2E | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### GPIO输入读取命令

主计算机用此命令来读取GPI输入口的状态。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x2F | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x2F | 0x00 | GPI | LSB | MSB |
|  |  |  |  | 0xXX |  |  |

GPI：GPIO输入口状态，bit0-bit3分别表示Input1-Input4输入状态。0表示无信号输入，1表示有信号输入。

输入结构请查看产品说明书。

### 检测读写器连接状态命令

主计算机用来检查控制器与读写器模块间的通讯状态。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x30 | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x30 | 0x00 | ConnectStatus | LSB | MSB |
|  |  |  |  | 1字节 |  |  |

ConnectStatus：读写器连接状态，bit0表示通道1读写器，bit4表示通道2读写器。0表示连接异常，1表示连接正常。

### 控制器重启命令

主计算机用此命令让控制器重启动。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x31 | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x31 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 恢复出厂设置

主计算机用来将控制器的配置参数全部恢复到出厂设置。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x32 | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x32 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

### 测量天线回波损耗

主计算机用来将控制器的配置参数全部恢复到出厂设置。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x33 | Ant | LSB | MSB |
|  |  |  | 0x00 |  |  |

Ant：选定的测量的天线号。

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 0xXX | 0x33 | 0x00 | ReturnLoss | LSB | MSB |
|  |  |  |  | 0xXX |  |  |

ReturnLoss:天线口的回波损耗。单位是dB。

### 消息获取命令二

主计算机用此命令来获取控制器中的各种消息。与消息获取命令不同的是此命令可以一次返回多个消息。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x34 | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0x34 | 0x00 | PacketNo | MsgNum | MsgBody | LSB | MSB |
|  |  |  |  | 0xXX | 0xXX | n Byte |  |  |

MsgBody:

| Msg1 |  |  | Msg2 |  |  | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Msg1Len | Msg1Type | Data1 | Msg2Len | Msg2Type | Data2 | …… |
| 0xXX | 0xXX | n Byte | 0xXX | 0xXX | n Byte | …… |

PacketNo：每发送一次消息，消息序号自动加一，超出一字节范围将回0重新累加。用于区分新的消息和重复的消息。

MsgNum：消息的数量。0表示无消息。

Msg1Len: 消息1的长度，为Msg1Type+ Data的字节长度。

Msg1Type：参见消息获取命令。

Data2：参见消息获取命令。

### 读取RFID模块信息

主计算机用此命令来获取来将读取RFID模块信息。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x35 | —— | LSB | MSB |

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] |  |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MIType | MIver | M2Type | M2ver |  |  |
| 0x0B | 0xXX | 0x35 | 0x00 | 1字节 | 2字节 | 1字节 | 2字节 | LSB | MSB |

MIType：RFID模块1的类型代码，0x00表示无效。

MIver：RFID模块1的固件版本号。

M2Type：RFID模块2的类型代码，0x00表示无效。

M2ver：RFID模块2的固件版本号。

### 设置控制器波特率

主计算机用此命令来获取来设置控制器的串口通讯波特率。

命令：

| Len | Addr | Cmd | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x36 | BaudRate | LSB | MSB |

BaudRate:波特率。

0：19200

1：38400

2：57600

3：115200

响应：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0xXX | 0x36 | 0x00 | —— | LSB | MSB |

该命令的响应数据包使用旧的波特率发送，发送结束后。切换为新的波特率。

# 六、控制器配置参数

关于控制器的全部控制配置参数都罗列在本章节，方便用户统一设置和读取。

参数的读取使用读取控制器参数命令，参数设置使用设置控制器配置命令。修改配置后，除了网络配置需要重启后生效，其他的配置立即生效。

### 控制器配置参数表

配置表：

| 序号 | 参数名 | 长度(byte) | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器地址 | 1 | 控制器地址 |
| 2 | 工作模式 | 1 | 控制器工作模式。盘存模式、EAS模式 |
| 3 | 报警模式 | 1 | 报警模式。标准EAS、仿真EAS |
| 4 | 事件使能 | 4 | 各种事件使能，比如开启报警事件 |
| 5 | 自定义报警规则 | 128 | 按Bit位掩码的方式自定义报警规则 |
| 6 | 报警事件动作 | 16 | 报警时控制器的动作，如蜂鸣器、LED灯的动作情况 |
| 7 | 消息 | 4 | 产生的消息类型，如人员进出消息、红外触发消息 |
| 8 | 消息传输 | 2 | 消息的传输和确认机制 |
| 9 | 人员进出方向 | 1 | 定义进和出方向 |
| 10 | 人员进场事件动作 | 16 | 有人员进场时控制器的动作 |
| 11 | 人员出场事件动作 | 16 | 有人员出场时控制器的动作 |
| 12 | 红外触发使能 | 2 | 红外触发功能 |
| 13 | 标签过滤时间 | 1 | 单张标签的过滤时间 |
| … | … |  |  |
| 30 | 询查类型 | 1 | 设置读取EPC或者TID |
| 31 | 询查参数 | 2 | Q值和Session |
| 32 | TID询查参数 | 2 | 设置TID询查的起始地址和数据长度 |
| 33 | 掩码设置 | 37 | 询查掩码设置 |
| 34 | 工作频率 | 3 | 射频的工作频率 |
| 35 | 射频功率 | 8 | 各个天线上的输出功率 |
| 36 | 天线 | 1 | 设置有效天线 |
| 37 | RSSI和相位 |  | 设置返回RSSI和相位 |
| … | … |  |  |
| 50 | 网络IP地址 | 13 | 控制器的IP地址配置 |
| 51 | 网络连接设置 | 8 | 设置TCP的模式和远端IP和端口信息 |
| 52 | 网络重连接 | 4 | 设置网络超时断开和断线重连接 |
| 53 | 心跳包和keepalive | 4 | 心跳包和keepalive设置 |

### 控制器配置参数功能说明

### CFG1：控制器地址

此配置定义控制器的通讯地址。

对于控制器地址不是本机或者0xFF的命令，控制器不响应。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | Addr |
| Default | 0x00 |

Addr：设置的新的地址。取值0-0xFE。

### CFG2：工作模式

控制器支持两种工作模式，盘存模式和EAS模式。

盘存模式用于多标签EPC/TID询查的场合。不会触发报警。

EAS模式用于检测报警防盗的场合，得到符合报警情况的标签会发出报警信号。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | WorkMode |
| Default | 0x00 |

WorkMode：0x00 表示盘存模式。

0x01表示EAS模式。

### CFG3：报警模式

在EAS模式下，可以设置不同的报警模式，满足不同的应用场景。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | AlarmMode | AlarmType |
| Default | 0x00 | 0x00 |

AlarmMode: 0x00表示在EAS模式下采用NXP标签的EAS位作为报警位。

0x01 表示使用仿真EAS。

AlarmType： 当AlarmMode参数设置为使用仿真EAS时，由此参数确定仿真方案。

0x00检测到标签的EPC号第92、93bit取值为01时报警，其他值不报警。

0x01当检测到标签的EPC区第一个字的最高位等于0时报警，等于1则不报警。

0x02当检测到任何一张标签时报警，也即成功获得任意标签的EPC号时报警，否则不报警。

0x03使用自定义的报警规则。详细的规则设置见CFG5：自定义报警规则

### CFG4：事件使能

使能各种事件的是否发生。事件发生后，将会按照配置执行对应的动作。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | EventEn | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |

EventEn:按bit位定义使能指定的事件的发生。

Bit0表示报警事件。

Bit1表示人员进场事件。

Bit2表示人员出场事件。

### CFG5：自定义报警规则

自定义规则支持按Bit位掩码的方式设置报警规则。

控制器工作在仿真EAS模式，并选择自定义EAS报警时，在成功获取标签的EPC号后，首选判断EPC的长度是否在MinLen和MaxLen之间，不符合直接丢弃，对符合的EPC从EPC的最高字节开始逐位按掩码比较，即检查EPC号中对应MaskEn置1的Bit位与MaskData对应Bit的值是否相同，不相同就丢弃此EPC号,全部相同就报警。

| Byte | 0-61 | 62-123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | MaskEn | MaskData | MinLen | MaxLen | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x | 0x00 | 0x00 |

MaskEn: 掩码使能位。控制器会检查EPC号中对应MaskEn置1的Bit位的值。

MaskData：掩码数据。

MinLen：最小EPC号长度。小于此长度的标签不会发生报警。按字为单位，1字=2byte

MaxLen：最大EPC号长度。大于此长度的标签不会发生报警。按字为单位。

### CFG6：报警事件动作

此配置定义在发生报警事件之后，控制器的动作情况。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | BuzzOpenT | BuzzcloseT | BuzzCnt | BuzzVol | LEDEn | LEDOpenT | LEDCloseT |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x05 | 0x0A | 0x0A |
| Byte | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Contents | LEDCnt | Relay1T | Relay2T | BeepT | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Byte | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| Contents | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |
| Default | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |

BuzzOpenT：蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

BuzzcloseT：蜂鸣器的关闭时间。单位为10ms。

BuzzCnt：蜂鸣器的动作次数。

BuzzVol：蜂鸣器的音量。取值为0-10，0为静音，10为音量最大。

LEDEn：指定动作的LED。指定的bit置1表示使能对应的LED。

Bit0表示通道1的红灯。

Bit1表示通道1的蓝灯。

Bit2表示通道2的红灯。

Bit3表示通道2的蓝灯。

LEDOpenT：LED的开启时间。单位为10ms。

LEDcloseT：LED的关闭时间。单位为10ms。

LEDCnt：LED的动作次数。

Relay1T：继电器1的吸合时间。单位为100ms。

Relay2T：继电器2的吸合时间。单位为100ms。

BeepT：板载蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

### CFG7：消息

此配置定义控制器消息的生成。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | MessageEn | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |

MessageEn:按bit位定义允许哪些消息上传。

Bit0表示人员进出消息。

Bit1表示红外触发消息。

Bit2表示未报警标签消息。

### CFG8：消息传输

此配置定义控制器消息的传输和确认机制。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | MsgAutoUpload | MsgAck |
| Default | 0x00 | 0x01 |

MsgAutoUpload：消息主动上传。1表示主动上传，0表示不主动上传需要发送消息获取命令。

MsgAck：需要消息ACK。控制器在响应消息获取命令向上位机发送消息数据包后，接收到消息ACK之后才会从缓冲区删除此消息。如果在收到消息ACK之前接收到消息获取命令，控制器会重复上传上次的消息数据包。 0表示不需要ACK，1表示需要ACK。

主动上传的数据包结构：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0xEE | 0x00 | DevSN | MsgType | Data | LSB | MSB |
|  |  |  |  | 4 Byte | 0xXX | n Byte |  |  |

DevSN: 四个字节，表示控制器的唯一序列号。可以用来识别设备。

MsgType：参考消息获取命令。

Data：参考消息获取命令。

### CFG9：人员进出方向

此配置定义人员进出的方向。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | Direction |
| Default | 0x00 |

Direction：人员的方向。0x00为正向通过为进场，0x01为反向通过为进场。

### CFG10：人员进场事件动作

此配置定义在人员进场后，控制器的动作情况。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | BuzzOpenT | BuzzcloseT | BuzzCnt | BuzzVol | LEDEn | LEDOpenT | LEDCloseT |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x0A | 0x0A | 0x0A |
| Byte | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Contents | LEDCnt | Relay1T | Relay2T | BeepT | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Byte | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| Contents | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |
| Default | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |

BuzzOpenT：蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

BuzzcloseT：蜂鸣器的关闭时间。单位为10ms。

BuzzCnt：蜂鸣器的动作次数。

BuzzVol：蜂鸣器的音量。取值为0-10，0为静音，10为音量最大。

LEDEn：指定动作的LED。指定的bit置1表示使能对应的LED。

Bit0表示通道1的红灯。

Bit1表示通道1的蓝灯。

Bit2表示通道2的红灯。

Bit3表示通道2的蓝灯。

LEDOpenT：LED的开启时间。单位为10ms。

LEDcloseT：LED的关闭时间。单位为10ms。

LEDCnt：LED的动作次数。

Relay1T：继电器1的吸合时间。单位为100ms。

Relay2T：继电器2的吸合时间。单位为100ms。

BeepT：板载蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

### CFG11：人员出场事件动作

此配置定义在人员出场后，控制器的动作情况。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | BuzzOpenT | BuzzcloseT | BuzzCnt | BuzzVol | LEDEn | LEDOpenT | LEDCloseT |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x0A | 0x0A | 0x0A |
| Byte | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Contents | LEDCnt | Relay1T | Relay2T | BeepT | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Byte | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| Contents | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |
| Default | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |

BuzzOpenT：蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

BuzzcloseT：蜂鸣器的关闭时间。单位为10ms。

BuzzCnt：蜂鸣器的动作次数。

BuzzVol：蜂鸣器的音量。取值为0-10，0为静音，10为音量最大。

LEDEn：指定动作的LED。指定的bit置1表示使能对应的LED。

Bit0表示通道1的红灯。

Bit1表示通道1的蓝灯。

Bit2表示通道2的红灯。

Bit3表示通道2的蓝灯。

LEDOpenT：LED的开启时间。单位为10ms。

LEDcloseT：LED的关闭时间。单位为10ms。

LEDCnt：LED的动作次数。

Relay1T：继电器1的吸合时间。单位为100ms。

Relay2T：继电器2的吸合时间。单位为100ms。

BeepT：板载蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

### CFG12：红外触发使能

此配置定义红外触发功能，控制器只有在触发了红外后才会检测报警或盘存标签。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | InfraredTrigEn | DelayTime |
| Default | 0x00 | 0x0A |

InfraredTrigEn：红外触发功能使能。0关闭红外触发，1开启红外触发。

DelayTime：触发延时时间。被红外触发后的持续工作时间。单位为100ms。

### CFG13：标签过滤时间

在盘存模式下和仿真EAS报警模式下，读到一张标签的EPC/TID后，在过滤时间内再次读到此标签时不会再次产生消息。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | FliterTime |
| Default | 0x01 |

FliterTime：单张标签的过滤时间。单位为秒。

### CFG30：询查类型

此配置定义控制器在盘存模式下读取的标签数据类型。

可以设置为读取EPC或者TID。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | InventoryType |
| Default | 0x00 |

InventoryType：0x00表示读取EPC，0x01表示读取TID。

### CFG31：询查参数

此配置定义控制器在盘存模式下的询查参数。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | QValue | Session |
| Default | 0x04 | 0x00 |

QValue：询查参数中的Q值。

Session：询查参数中的Session值。

0x00：Session使用S0；

0x01：Session使用S1；

0x02：Session使用S2；

0x03：Session使用S3。

0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效）。

### CFG32：TID询查参数

此配置定义控制器在盘存模式下的TID询查参数。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | FirstAddr | Length |
| Default | 0x02 | 0x06 |

FirstAddr：读取TID的起始字地址。1字=2Byte。

Length：读取TID的字长度。取值1-15。

### CFG33：掩码设置

此配置定义控制器在盘存模式下的询查掩码。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | MaskEn | MaskMem | MaskAddr |  | MaskLen | MaskData |
| Default | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0 |

MaskEn：询查操作的掩码使能位。0x00不使用掩码，0x01使用掩码。

MaskMem：掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区

MaskAddr：掩码的起始位地址（单位：Bits）。高字节在前。范围0~16383。

MaskLen：掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。

### CFG34：工作频率

此配置定义控制器射频的工作频率。

| Byte | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contents | FreqBand | MaxFre | MinFre |
| Default | 0x02 | 0x31 | 0x00 |

FreqBand：控制器射频的频段。

0：保留

1：Chinese band2。		Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

2：US band				Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

3：Korean band			Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

4：EU band				Fs = 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14]。

MaxFre：表示控制器射频的最大频点。取值范围为上述N。

MinFre：表示控制器射频的最小频点。取值范围为上述N。最小频点必须小于等于最大频点。

### CFG35：射频功率

此配置定义控制器各个天线上的射频功率。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | ANT1P | ANT2P | ANT3P | ANT4P | ANT5P | ANT6P | ANT7P | ANT8P |
| Default | 0x14 | 0x14 | 0x14 | 0x14 | 0x14 | 0x14 | 0x14 | 0x14 |

ANTnP：天线n上的射频输出功率，取值范围0-30。取值30时约为1W的输出功率。

### CFG36：天线

此配置定义有效天线。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | ANT |
| Default | 0x0F |

ANT：有效天线。

Bit0表示通道1的天线1，Bit1表示通道1的天线2。

Bit2表示通道1的天线3，Bit3表示通道1的天线4。

Bit4表示通道2的天线1，Bit5表示通道2的天线2。

Bit6表示通道2的天线3，Bit7表示通道2的天线4。

### CFG37：RSSI和相位

此配置定义在仿真ESA报警和盘存模式是否开启RSSI和相位信息。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | CFG1 | 0x00 |
| Default | 0x00 | 0x00 |

CFG1：0x00关闭RSSI和相位。

0x01开启RSSI，关闭相位。

0x02开启RSSI，开启相位。

### CFG50：网络IP地址

此配置定义控制器的网络IP地址。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | IP-Address |  |  |  | SubnetMask |  |  |  |
| Default | 0xC0 | 0xA8 | 0x01 | 0xC0 | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF |
| Byte | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Contents | GW-Address |  |  |  | DHCP | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0xC0 | 0xA8 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |

IP-Address：本地IP地址。

SubnetMask：子网掩码。

GW-Address：网关IP地址。

DHCP：DHCP开关。0x00关闭，0x01打开。

### CFG51：网络连接设置

此配置定义网络连接的服务器IP地址和端口等。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | SERVERIP-Address |  |  |  | RemotePort |  | LocalPort |  | ConnectionMode |
| Default | 0xC0 | 0xA8 | 0x01 | 0xC0 | 0x2E | 0xE0 | 0x17 | 0x70 | 0x00 |

SERVERIP-Address： 服务器IP地址。控制器作为TCP客户端时连接到远程服务器的IP地址。

RemotePort：远程服务器的端口号。控制器作为TCP客户端时连接到远程服务器的端口号。

LocalPort：本地服务器端口号，控制器作为TCP服务器时的本地服务器端口号。

ConnectionMode：TCP连接模式。0x00 表示控制器作为服务端，0x01表示控制器作为客户端。

### CFG52：网络重连接

此配置定义网络超时断开和断线重连接的设置。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | TCPTimeOut |  | TCPReconnectMode | 0x00 |
| Default | 0x02 | 0x58 | 0x00 | 0x00 |

TCPTimeOut：控制器作为服务器时，连续未接收到客户端的数据依然保持连接的时间。高字节在前。单位：秒。0表示一直保持。

TCPReconnectMode：控制器作为客户端时，主动连接到远程服务器的方式。0=立即连接，1=有数据才连接。

### CFG53：心跳包和keepalive

此配置定义网络心跳包和keepalive设置。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | HeartbeatEn | 0x00 | HeartbeatTime |  | keepaliveEn | 0x00 | keepaliveTime |  |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x3C | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x0A |

HeartbeatEn：心跳包使能。0x00关闭心跳包，0x01开启心跳包。

HeartbeatTime：心跳包时间间隔，网络空闲时间大于此时间时，会主动发送心跳包。心跳包格式定义在下表。

keepaliveEn：keepalive使能。0x00关闭，0x01开启。

keepaliveTime：keepalive时间间隔，网络空闲时间大于此时间时，会主动发送keepalive包。

心跳包帧格式：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Time | PacketNo |  |  |
| 0x0F | 0xXX | 0xEF | 0x00 | 6字节 | 4字节 | LSB | MSB |

Time: 控制器的当前时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

PacketNo: 心跳包序号。4个字节，高字节在前。控制器每向上发送一次心跳包，心跳包序号自动加1。如果心跳包序号超出4字节范围，序号将回0并重新开始累加。

# 七、网络配置说明

### 网络参数设置

控制器网络参数支持多种设置方式，以方便客户的灵活使用。

1.命令设置

通过RS232接口或者网络接口，发送上文所述的设置网络参数的命令，可以配置控制器的所有网络参数。

2.网页设置

在计算机的网页浏览器的地址栏输入读写器的IP地址，就可以进入控制器的配置页面。

### 搜索设备

上位机与控制器以网络建立连接之前，必须要知道控制器的IP地址，否则无法建立连接和设置网络参数。所以我们提供了一种可以搜索当前网络内控制器IP地址的方法。

65535端口是读写器指定的UDP广播端口，写器在此端口上接收到数据如果有效，将把响应数据以UDP广播的方式发送出去。由于是基于UDP广播的通信，所以数据包不能跨过路由器，只能在同一个物理链路内通信。

例如：>>[255.255.255.255:65535] 58

<<[255.255.255.255:65535] C0 A8 01 02 00 7F 23 00 00 01

向255.255.255.255:65535发送数据0x58(字符‘X’)，接收到响应数据C0 A8 01 02 00 7F 23 00 00 01 ，表示IP地址为192.168.1.2， MAC为00-7F-23-00-00-01

向控制器广播发送’X’,得到响应：10byte。

IP(4byte)

MAC(6byte)

向控制器广播发送’P’,得到响应：25byte。

IP(4byte)

子网掩码(4byte)

网关(4byte)

服务器IP(4byte)

服务器端口(2byte)

MAC(6byte)

协议类型(1byte)

控制器在作为TCP Client的时候，服务器IP是指连接到远程服务器的IP，服务器端口是指远程服务器的端口。

控制器作为TCP Server或者UDP方式运行时，服务器IP是指本机的IP，服务器端口是指本机的端口。因为此时本机就是服务器。

协议类型。0=TCP server,  1= TCP client,  2= UDP。