UHFGate.dll动态链接库使用手册 V1.1

1.操作系统	2

2.函数详单	2

3.函数的描述	5

3.1) 自动打开端口	5

3.2) 打开指定端口	5

3.3) 关闭所有已打开端口	6

3.4) 关闭指定端口	6

3.5) 打开网口	6

3.6) 关闭网口	7

3.7) 获取控制器信息	7

3.8) 控制器参数配置命令	7

3.9) 读取控制器参数命令	8

3.10) 获取命令	8

3.11) 响应命令	10

3.12) 继电器控制命令	10

3.13) 蜂鸣器控制命令	10

3.14) LED控制命令	11

3.15) 读取实时时钟	11

3.16) 设置实时时钟	11

3.17) 清空缓存命令	12

3.18) 获取统计信息命令	12

3.19) 设置统计信息命令	12

3.20) GPIO输出设置命令	13

3.21) GPIO输入读取命令	13

3.22) 检测读写器连接状态命令	13

3.23) 控制器重启命令	14

3.24) 恢复出厂设置命令	14

3.25) 读取MAC地址	14

3.26) 测量天线回损	15

3.27) 读取模块版本号	15

3.28) 快速获取通道信息	15

3.29) 设置波特率	16

3.30) 打开串口	16

4.控制器配置参数	17

4.1控制器配置参数表	17

4.2控制器配置参数功能说明	19

4.2.1 CFG1：控制器地址	19

4.2.2 CFG2：工作模式	19

4.2.3 CFG3：报警模式	19

4.2.4 CFG4：事件使能	20

4.2.5 CFG5：自定义报警规则	20

4.2.6 CFG6：报警事件动作	21

4.2.7 CFG7：消息	21

4.2.8 CFG8：消息传输	22

4.2.9 CFG9：人员进出方向	24

4.2.10 CFG10：人员进场事件动作	24

4.2.11 CFG11：人员出场事件动作	25

4.2.12 CFG12：红外触发使能	26

4.2.13 CFG13：标签过滤时间	26

4.2.14 CFG30：询查类型	26

4.2.15 CFG31：询查参数	27

4.2.16 CFG32：TID询查参数	27

4.2.17 CFG33：掩码设置	27

4.2.18 CFG34：工作频率	28

4.2.19 CFG35：射频功率	28

4.2.20 CFG36：天线	28

4.2.21 CFG50：网络IP地址	29

4.2.22 CFG51：网络连接设置	29

4.2.23 CFG52：网络重连接	30

4.2.24 CFG53：心跳包和keepalive	30

4.2.25 CFG14：级联门设置	31

4.2.26 CFG37：RSSI,phase	31

5.附录	31

# 1.操作系统

WINDOWS 2000/XP/7/8/10

# 2.函数详单

UHFGATE.dll包括以下函数：

1) int OpenNetPort(int Port, char* IPaddr, unsigned char*ComAdr, int *FrmHandle);

2) int CloseNetPort(int FrmHandle);

3) int OpenComPort(int port,unsigned char *address,int* FrmHandle);

4) int AutoOpenComPort(int *port,unsigned char *address,int *FrmHandle);

5) int CloseComPort();

6) int CloseSpecComPort(int FrmHandle);

7) int GetControllerInfo(unsigned char* ComAdr,unsigned char* ProductCode,unsigned char* Version,unsigned char *DevSN,int FrmHandle);

8) int ConfigureController(unsigned char ComAdr,unsigned char CFGNo,unsigned char CFGLen,unsigned char* CFGData,int FrmHandle);

9) int GetControllerConfig(unsigned char ComAdr,unsigned char CFGNo,unsigned char *CFGLen,unsigned char* CFGData,int FrmHandle);

10) int GetChannelMessage(unsigned char ComAdr,unsigned char* PacketNo, unsigned char* Msg, unsigned char* MsgLength, unsigned char* MsgType,int FrmHandle);

11) int Acknowledge (unsigned char ComAdr,int FrmHandle);

12) int SetRelay(unsigned char ComAdr,unsigned char num,unsigned char status,unsigned char time,int FrmHandle);

13) int SetBuzzer(unsigned char ComAdr,unsigned char onTime,unsigned char offTime,unsigned char Count, unsigned char RFU,int FrmHandle);

14) int SetLED(unsigned char ComAdr,unsigned char onTime,unsigned char offTime,unsigned char Count, unsigned char Color,int FrmHandle);

15) int GetClock(unsigned char ComAdr,unsigned char* CurTime,int FrmHandle);

16) int SetClock(unsigned char ComAdr,unsigned char* SetTime,int FrmHandle);

17) int ClearBuffer(unsigned char ComAdr,int FrmHandle);

18) int GetPersionAndAlarmInfo(unsigned char ComAdr,unsigned char* positive,unsigned char* reverse,unsigned char* Online,unsigned char* Alarm,int FrmHandle);

19) int SetPersionAndAlarmInfo(unsigned char ComAdr,unsigned char* positive,unsigned char* reverse,unsigned char* Online,unsigned char* Alarm,int FrmHandle);

20) int SetGPIO(unsigned char ComAdr,unsigned char GPIO_OUT,int FrmHandle);

21) int GetGPIO(unsigned char ComAdr,unsigned char* GPI,int FrmHandle);

22)int GetControllerReaderConnectionStatus(unsigned char ComAdr,unsigned char* ConnectStatus,int FrmHandle);

23) int ControllerRestart(unsigned char ComAdr,int FrmHandle);

24) int LoadDefault(unsigned char ComAdr,int FrmHandle);

25) int ReadActiveModeData(unsigned char ComAdr,unsigned char*Data,int *Len,int FrmHandle);

26) int GetRerurnLoss(unsigned char ComAdr,unsigned char antenna,unsigned char*ReturnLoss,int FrmHandle);

# 3.函数的描述

## 3.1) 自动打开端口

函数声明：

int AutoOpenComPort(int* Port, unsigned char *ConAddr, int* FrmHandle);

功能描述：自动打开已连接好红外控制器的端口，以创建连接。

参数：

Port：输出变量，与红外控制器相连的串口号。

Port = 1：	COM1

Port = 2：	COM2

Port = 3：	COM3

Port = 4：	COM4

Port = 5：	COM5

Port = 6：	COM6

Port = 7：	COM7

Port = 8：	COM8

Port = 9：	COM9

ConAddr：输入/输出变量，红外控制器地址。

FrmHandle：输出变量，返回与读写器相连端口对应的句柄，通过该句柄可以操作相应的端口。

返回：如果找到一个连接有控制器的端口且成功打开该端口，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录，PortHandle返回-1。

## 3.2) 打开指定端口

函数声明：

int OpenComPort(int Port,  unsigned char *ConAddr, int *FrmHandle);

功能描述：打开指定端口，并检测其上是否连接有红外控制器。

参数：

Port：输入变量，指定的串口号。

COM1：		Port = 1

COM2：		Port = 2

COM3：		Port = 3

COM4：		Port = 4

COM5： 	Port = 5

COM6：		Port = 6

COM7：		Port = 7

COM8：		Port = 8

COM9：		Port = 9

ConAddr：输入/输出变量，红外控制器地址；

FrmHandle：输出变量，返回与读写器相连端口对应的句柄，通过该句柄可以操作相应的端口。

返回：如果打开指定连接有控制器的端口成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录，PortHandle返回-1。

## 3.3) 关闭所有已打开端口

函数声明：

int CloseComPort( void);

功能描述：关闭所有连接有红外控制器且已被打开的端口。

参数：无

返回：如果关闭端口成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.4) 关闭指定端口

函数声明：

int CloseSpecComPort(int FrmHamdle);

功能描述：关闭指定连接有红外控制器的端口。

参数：

FrmHandle：输入变量，所要关闭端口对应的句柄

返回：如果关闭端口成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.5) 打开网口

函数声明：

int OpenNetPort(int Port,  char* IPaddr,unsigned char *ConAddr, int *FrmHandle);

功能描述：通过TCP通讯，连接控制器。

参数：

Port：输入变量，指定TCP连接的端口号。

IPaddr：输入变量，指定TCP连接的IP地址。

ConAddr：输入/输出变量，红外控制器地址；

FrmHandle：输出变量，返回与读写器相连端口对应的句柄，通过该句柄可以操作相应的端口。

返回：如果打开指定连接有控制器的端口成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录，PortHandle返回-1。

## 3.6) 关闭网口

函数声明：

int CloseNetPort(int FrmHandle);

功能描述：关闭指定连接有红外控制器的端口。

参数：

FrmHandle：输入变量，所要关闭端口对应的句柄

返回：如果关闭端口成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.7) 获取控制器信息

函数声明：

int GetControllerInfo(unsigned char* ComAdr,unsigned char* ProductCode,unsigned char* Version,unsigned char *DevSN,int FrmHandle);

功能描述：用此命令来获取控制器系统版本信息。

参数：

ComAddr：输入/输出变量，红外控制器地址。

ProductCode：输出变量，1个字节，表示控制器的产品代码。

Version：输出变量，2个字节，表示控制器的版本号，高字节代表主版本号，低字节代表子版本号。

DevSN：输出变量，四个字节，表示控制器的唯一序列号。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.8) 控制器参数配置命令

函数声明：

ConfigureController(unsigned char ComAdr,unsigned char CFGNo,unsigned char CFGLen,unsigned char* CFGData,int FrmHandle);

功能描述：用来配置控制器的各项参数

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

CFGNo：输入变量，用来指定待配置的序号。

CFGLen：输入变量，用来指定CFGData的长度。

CFGData：输入变量，用来指定配置的参数内容，详见控制器配置参数附录1。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.9) 读取控制器参数命令

函数声明：

GetControllerConfig (unsigned char ComAdr,unsigned char CFGNo,unsigned char *CFGLen,unsigned char* CFGData,int FrmHandle);

功能描述：用来读取控制器的各项参数

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

CFGNo：输入变量，用来指定待配置的序号。

CFGLen：输出变量，1个字节，用来指定CFGData的长度。

CFGData：输出变量，用来返回读取的参数内容，详见控制器配置参数附录1。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.10) 获取命令

函数声明：

int GetChannelMessage(unsigned char ComAdr,unsigned char* PacketNo, unsigned char* Msg, unsigned char* MsgLength, unsigned char* MsgType,int FrmHandle);

功能描述：获取控制器队列中的卡片 UID 号以及相关消息。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

PacketNo：输出变量，1个字节，消息序号。每发送一次消息，消息序号自动加一，超出一字节范围将回0重新累加。用于区分新的消息和重复的消息。

Msg：指向输出数组变量，获取到的消息数据，长度为MsgLength个字节。

MsgLength：输出变量，1个字节，Msg输出数组的长度。

MsgType：输出变量，1个字节，消息的类型。

(1)  MsgType = 0，空消息：MsgLength为0。

(2)  MsgType = 1，盘存消息：Msg的第1-6个字节从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。日、时、分、秒采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前，第7个字节表示本包中的标签个数，剩余字节表示读到的标签的EPC/TID数据(包括长度和EPC/TID号)。

(3)  MsgType = 2，EAS报警消息：Msg的第1-6个字节从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。日、时、分、秒采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前，第7个字节表示EAS报警消息类型。0-此标签未触发EAS报警；1-标准EAS报警消息(仅NXP标签支持,此类型无法返回标签ID号)；2-仿真EAS报警消息，剩余字节表示标签的EPC/TID数据(包括长度和EPC/TID号)。

(4)  MsgType = 3，人员消息：Msg的第1-6个字节从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。日、时、分、秒采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前，第7个字节表示本次检测到的人员出入方向。

0：表示正向通过。

1，表示反向通过。

2，表示方向不确定。

第8~11个字节表示进馆通过人数，高字节在前，第12~15个字节表示出馆通过人数，高字节在前，第16~19个字节表示在馆人数，高字节在前。

(5)  MsgType = 4，红外消息：Msg的第1-6个字节从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。日、时、分、秒采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前，第7个字节表示指示第几路红外产生的消息。

0：通道1的1号红外；

1：通道1的2号红外；

2：通道2的1号红外；

3：通道2的2号红外；

第8个字节表示红外状态，0-遮挡；1-释放。

(6)  MsgType = 5，盘存消息2：Msg的第1-6个字节从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。日、时、分、秒采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前，第7个字节表示本包中的标签个数，剩余字节表示读到的标签的EPC/TID数据(包括长度和EPC/TID号，RSSI)。

(7)  MsgType = 6，EAS报警消息2：Msg的第1-6个字节从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。日、时、分、秒采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前，第7个字节表示EAS报警消息类型。0-此标签未触发EAS报警； 2-仿真EAS报警消息，剩余字节表示标签的EPC/TID数据(包括长度和EPC/TID号，RSSI)。

(8)  MsgType = 7，盘存消息3：Msg的第1-6个字节从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。日、时、分、秒采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前，第7个字节表示本包中的标签个数，剩余字节表示读到的标签的EPC/TID数据(包括长度和EPC/TID号，RSSI，相位，频点)。

(9)  MsgType = 8，EAS报警消息3：Msg的第1-6个字节从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。日、时、分、秒采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前，第7个字节表示EAS报警消息类型。0-此标签未触发EAS报警； 2-仿真EAS报警消息，剩余字节表示标签的EPC/TID数据(包括长度和EPC/TID号，RSSI，相位，频点)。

IRStatue：输出变量，红外阻挡状态，bit3-bit0有效。每个bit位标识一组红外，为0表示正常，为1表示被遮挡。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.11) 响应命令

函数声明：

int Acknowledge (unsigned char ComAdr,int FrmHandle);

功能描述：确认上位机正确的接受到控制器发送的信息。

参数：

ComAddr：输入/输出变量，红外控制器地址。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：无返回值。

## 3.12) 继电器控制命令

函数声明：

int SetRelay(unsigned char ComAdr,unsigned char num,unsigned char status,unsigned char time,int FrmHandle);

功能描述：用此命令来控制继电器的动作。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

num：要控制的继电器编号，0表示继电器1；1表示继电器2。

status：0x00 表示释放，0x01表示吸合。。

time：继电器吸合时间（Time*100ms），当Status为0x01时此参数有效。吸合时间到到后自动释放。如果此参数为0，表示不自动释放，一直吸合。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.13) 蜂鸣器控制命令

函数声明：

int SetBuzzer(unsigned char ComAdr,unsigned char onTime,unsigned char offTime,unsigned char Count, unsigned char Vol,int FrmHandle);

功能描述：用此命令来控制蜂鸣器的鸣叫。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

onTime：输入变量，蜂鸣器的鸣叫时间，单位为10ms。

offTime：输入变量，蜂鸣器的静默时间。单位为10ms。

Count：输入变量，蜂鸣器的鸣叫次数。

Vol：输入变量，音量，取值0-10。0为静音，10音量最大。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.14) LED控制命令

函数声明：

int SetLED(unsigned char ComAdr,unsigned char onTime,unsigned char offTime,unsigned char Count, unsigned char Color,int FrmHandle);

功能描述：用此命令来控制通道门顶部的LED灯的动作。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

onTime：输入变量，LED的点亮时间，单位为10ms。

offTime：输入变量，LED熄灭时间。单位为10ms。

Count：输入变量，LED闪烁次数。

Color：输入变量，指定要动作的LED。

Bit0表示通道1的红灯。

Bit1表示通道1的蓝灯。

Bit2表示通道2的红灯。

Bit3表示通道2的蓝灯。

其他位保留，保持为0。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.15) 读取实时时钟

函数声明：

int GetClock(unsigned char ComAdr,unsigned char* CurTime,int FrmHandle);

功能描述：用来读取控制器内部实时时钟的当前时间。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

CurTime：输出数组变量，6字节，从左到右，每个字节依次为年、月、日、时、分、秒。时间格式为24小时制

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.16) 设置实时时钟

函数声明：

int SetClock(unsigned char ComAdr,unsigned char* CurTime,int FrmHandle);

功能描述：用来设置控制器内部实时时钟的时间。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

CurTime：输入数组变量，从左到右，每个字节依次为年、月、日、时、分、秒。时间格式为24小时制。

注意：实时时钟的时间范围为2000-2099年之间。超出此范围将返回参数错误。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.17) 清空缓存命令

函数声明：

int ClearBuffer(unsigned char ComAdr,int FrmHandle);

功能描述：发送此命令清空控制器中标签缓存区和消息缓存区

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.18) 获取统计信息命令

函数声明：

int GetPersionAndAlarmInfo(unsigned char ComAdr,unsigned char* positive,unsigned char* reverse,unsigned char* Online,unsigned char* Alarm,int FrmHandle);

功能描述：用来读取控制器的进出人数统计数据和报警统。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

positive：输出数组变量，4字节，进馆人数，高字节在前。

reverse：输出数组变量，4字节，出馆人数，高字节在前。

Online：输出数组变量，4字节，在馆人数，高字节在前。

Alarm：输出数组变量，4字节，报警统计次数，高字节在前。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.19) 设置统计信息命令

函数声明：

int SetPersionAndAlarmInfo(unsigned char ComAdr,unsigned char* positive,unsigned char* reverse,unsigned char* Online,unsigned char* Alarm,int FrmHandle);

功能描述：用来读取控制器的进出人数统计数据和报警统计数据。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

positive：输入变量，4字节，进馆人数，高字节在前。

reverse：输入变量，4字节，出馆人数，高字节在前。

Online：输入变量，4字节，在馆人数，高字节在前。

Alarm：输入变量，4字节，报警统计次数，高字节在前。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.20) GPIO输出设置命令

函数声明：

int SetGPIO(unsigned char ComAdr,unsigned char GPIO_OUT,int FrmHandle);

功能描述：用此命令来控制GPO输出口的状态。

参数：

ComAddr：输入变量，原先的控制器地址。

GPIO_OUT：输入变量，GPIO输出口状态，bit3-bit0分别表示Out4~Out1的输出状态。0表示无输出，1表示有输出。输出结构请查看硬件手册

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.21) GPIO输入读取命令

函数声明：

int GetGPIO(unsigned char ComAdr,unsigned char* GPI,int FrmHandle);

功能描述：

用此命令来控制GPO输出口的状态。

参数：

ComAddr：输入变量，原先的控制器地址。

GPI：输出变量，1字节，GPIO输入口状态，bit3-bit0分别表示input4-input1输入状态。0表示无信号输入，1表示有信号输入。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.22) 检测读写器连接状态命令

函数声明：

int GetControllerReaderConnectionStatus(unsigned char ComAdr,unsigned char* ConnectStatus,int FrmHandle);

功能描述：用来检查控制器与读写器模块间的通讯状态。

参数：

ComAddr：输入变量，原先的控制器地址。

ConnectStatus：输出变量，1个字节，读写器连接状态，bit0表示通道1读写器，bit4表示通道2读写器。0表示连接异常，1表示连接正常。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.23) 控制器重启命令

函数声明：

int ControllerRestart(unsigned char ComAdr,int FrmHandle);;

功能描述：用此命令让控制器重启动。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.24) 恢复出厂设置命令

函数声明：

int LoadDefault(unsigned char ComAdr,int FrmHandle);

功能描述：用来将控制器的配置参数全部恢复到出厂设置。

参数：

ComAddr：输入变量，控制器地址。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.25) 读取MAC地址

函数声明：

int GetDeviceMAC(unsigned char ComAdr,unsigned char*MacData,int FrmHandle);

功能描述：用来将控制器的配置参数全部恢复到出厂设置。

参数：

ComAddr：输入变量，控制器地址。

MacData：输出数组变量，6个字节，mac地址。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.26) 测量天线回损

函数声明：

int GetRerurnLoss(unsigned char ComAdr,unsigned char antenna,unsigned char*ReturnLoss,int FrmHandle);;

功能描述：用来测量指定天线口的回波损耗。

参数：

ComAddr：输入变量，控制器地址。

antenna：输入变量，范围0~7分别表示天线1到天线8。

ReturnLoss：输出变量，天线口的回波损耗。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.27) 读取模块版本号

函数声明：

int GetReaderVersion(unsigned char ComAdr,unsigned char* Version,int FrmHandle);;

功能描述：用来测量指定天线口的回波损耗。

参数：

ComAddr：输入变量，控制器地址。

Version：输出变量，6字节，前面3字节是读写器1，后3字节是读写器2。

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

返回：如果函数执行成功，返回零值；

否则，返回非零值，具体含义请查看附录。

## 3.28) 快速获取通道信息

函数声明：

int GetChannelAdvMessage (unsigned char ComAdr,unsigned char* PacketNo, unsigned char* MsgNum, unsigned char* Msg, unsigned char* MsgLength,int FrmHandle);

功能描述：获取控制器队列中的卡片 UID 号以及相关消息。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

PacketNo：输出变量，1个字节，消息序号。每发送一次消息，消息序号自动加一，超出一字节范围将回0重新累加。用于区分新的消息和重复的消息。

MsgNum: 输出变量，指示本次获取到的消息个数；

Msg：输出变量，指示本次获取到的消息，每个消息类型按3.10章节解析；

MsgLength：输出变量，指示本次获取到的消息长度；

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

## 3.29) 设置波特率

函数声明：

int SetBaudRate (unsigned char ComAdr,unsigned char baudrate, int FrmHandle);

功能描述：用于设置串口的通讯波特率。

参数：

ComAddr：输入变量，红外控制器地址。

BaudRate：输入变量，0-19200；1-38400；2-57600；3-115200；

FrmHandle：输入变量，要操作端口的句柄。

## 3.30) 打开串口

函数声明：

int OpenComWithBaudrate (int port, unsigned char baudrate, unsigned char* ComAdr, int *FrmHandle);

功能描述：用于指定串口号和波特率打开串口。

参数：

Port：输入变量，指定的串口号。

COM1：		Port = 1

COM2：		Port = 2

COM3：		Port = 3

COM4：		Port = 4

COM5： 	Port = 5

COM6：		Port = 6

COM7：		Port = 7

COM8：		Port = 8

COM9：		Port = 9 …

Baudrate:通讯波特率，0-19200；1-38400；2-57600；3-115200； ；

ComAddr：输入/输出变量，红外控制器地址。

FrmHandle：输出变量，返回下次要操作端口的句柄。

# 4.控制器配置参数

关于控制器的全部控制参数都罗列在本章节，方便用户统一设置和读取。

参数的读取使用读取控制器参数命令，参数设置使用设置控制器配置命令。设置命令后，配置不会立即生效，需要使用保存应用配置命令使命令保存并生效。如果参数被保存之前，控制器被关闭或者重启，已设置的参数将会丢失，并使用上一次正确保存的参数工作。

## 4.1控制器配置参数表

配置表：

| 序号 | 参数名 | 长度(byte) | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器地址 | 1 | 控制器地址 |
| 2 | 工作模式 | 1 | 控制器工作模式。盘存模式、EAS模式 |
| 3 | 报警模式 | 1 | 报警模式。标准EAS、仿真EAS |
| 4 | 事件使能 | 4 | 各种事件使能，比如开启报警事件。 |
| 5 | 自定义报警规则 | 128 | 按Bit位掩码的方式自定义报警规则 |
| 6 | 报警事件动作 | 16 | 报警时控制器的动作，如蜂鸣器、LED灯的动作情况 |
| 7 | 消息 | 4 | 产生的消息类型，如人员进出消息、红外触发消息 |
| 8 | 消息传输 | 2 | 消息的传输和确认机制 |
| 9 | 人员进出方向 | 1 | 定义进和出方向 |
| 10 | 人员进场事件动作 | 16 | 有人员进场时控制器的动作 |
| 11 | 人员出场事件动作 | 16 | 有人员出场时控制器的动作 |
| 12 | 红外触发使能 | 2 | 红外触发功能 |
| 13 | 标签过滤时间 | 1 | 单张标签的过滤时间 |
| 14 | 级联门设置 | 4 | 级联通道门的相关设置 |
| … | … |  |  |
| 30 | 询查类型 | 1 | 设置读取EPC或者TID |
| 31 | 询查参数 | 2 | Q值和Session |
| 32 | TID询查参数 | 2 | 设置TID询查的起始地址和数据长度 |
| 33 | 掩码设置 | 37 | 询查掩码设置 |
| 34 | 工作频率 | 3 | 射频的工作频率 |
| 35 | 射频功率 | 8 | 各个天线上的输出功率 |
| 36 | 天线 | 1 | 设置有效天线 |
| … | … |  |  |
| 50 | 网络IP地址 | 13 | 控制器的IP地址配置 |
| 51 | 网络连接设置 | 8 | 设置TCP的模式和远端IP和端口信息 |
| 52 | 网络重连接 | 4 | 设置网络超时断开和断线重连接 |
| 53 | 心跳包和keepalive | 4 | 心跳包和keepalive设置 |

## 4.2控制器配置参数功能说明

### 4.2.1 CFG1：控制器地址

此配置定义控制器的通讯地址。

对于控制器地址不是本机或者0xFF的命令，控制器不响应。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | Addr |
| Default | 0x00 |

Addr：设置的新的地址。取值0-0xFE。

### 4.2.2 CFG2：工作模式

控制器支持两种工作模式，盘存模式和EAS模式。

盘存模式用于多标签EPC/TID询查的场合。不会触发报警。

EAS模式用于检测报警防盗的场合，得到符合报警情况的标签会发出报警信号。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | WorkMode |
| Default | 0x00 |

WorkMode：0x00 表示盘存模式。

0x01表示EAS模式。

### 4.2.3 CFG3：报警模式

在EAS模式下，可以设置不同的报警模式，满足不同的应用场景。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | AlarmMode | AlarmType |
| Default | 0x00 | 0x00 |

AlarmMode: 0x00表示在EAS模式下采用NXP标签的EAS位作为报警位。

0x01 表示使用仿真EAS。

AlarmType： 当AlarmMode参数设置为使用仿真EAS时，由此参数确定仿真方案。

0x00检测到标签的EPC号第92、93bit取值为01时报警，其他值不报警。

0x01当检测到标签的EPC区第一个字的最高位等于0时报警，等于1则不报警。

0x02当检测到任何一张标签时报警，也即成功获得任意标签的EPC号时报警，否则不报警。

0x03使用自定义的报警规则。详细的规则设置见4.2.5自定义报警规则

### 4.2.4 CFG4：事件使能

使能各种事件的是否发生。事件发生后，将会按照配置执行对应的动作。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | EventEn | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |

EventEn:按bit位定义使能指定的事件的发生。

Bit0表示报警事件。

Bit1表示人员进场事件。

Bit2表示人员出场事件。

### 4.2.5 CFG5：自定义报警规则

自定义规则支持按Bit位掩码的方式设置报警规则。

控制器工作在仿真EAS模式，并选择自定义EAS报警时，在成功获取标签的EPC号后，首选判断EPC的长度是否在MinLen和MaxLen之间，不符合直接丢弃，对符合的EPC从EPC的最高字节开始逐位按掩码比较，即检查EPC号中对应MaskEn置1的Bit位与MaskData对应Bit的值是否相同，不相同就丢弃此EPC号,全部相同就报警。

| Byte | 0-61 | 62-123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | MaskEn | MaskData | MinLen | MaxLen | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x | 0x00 | 0x00 |

MaskEn: 掩码使能位。控制器会检查EPC号中对应MaskEn置1的Bit位的值。

MaskData：掩码数据。

MinLen：最小EPC号长度。小于此长度的标签不会发生报警。按字为单位，1字=2byte

MaxLen：最大EPC号长度。大于此长度的标签不会发生报警。按字为单位。

### 4.2.6 CFG6：报警事件动作

此配置定义在发生报警事件之后，控制器的动作情况。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | BuzzOpenT | BuzzcloseT | BuzzCnt | BuzzVol | LEDEn | LEDOpenT | LEDCloseT |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Byte | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Contents | LEDCnt | Relay1T | Relay2T | BeepT | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Byte | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| Contents | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |
| Default | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |

BuzzOpenT：蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

BuzzcloseT：蜂鸣器的关闭时间。单位为10ms。

BuzzCnt：蜂鸣器的动作次数。

BuzzVol：蜂鸣器的音量。取值为0-10，0为静音，10为音量最大。

LEDEn：指定动作的LED。指定的bit置1表示使能对应的LED。

Bit0表示通道1的红灯。

Bit1表示通道1的蓝灯。

Bit2表示通道2的红灯。

Bit3表示通道2的蓝灯。

LEDOpenT：LED的开启时间。单位为10ms。

LEDcloseT：LED的关闭时间。单位为10ms。

LEDCnt：LED的动作次数。

Relay1T：继电器1的吸合时间。单位为100ms。

Relay2T：继电器2的吸合时间。单位为100ms。

BeepT：板载蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

### 4.2.7 CFG7：消息

此配置定义控制器消息的生成。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | MessageEn | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |

MessageEn:按bit位定义允许哪些消息上传。

Bit0表示人员进出消息。

Bit1表示红外触发消息。

Bit2表示未报警标签消息。

### 4.2.8 CFG8：消息传输

此配置定义控制器消息的传输和确认机制。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | MsgAutoUpload | MsgAck |
| Default | 0x00 | 0x01 |

MsgAutoUpload：消息主动上传。1表示主动上传，0表示不主动上传需要发送 消息获取命令来获取消息。

MsgAck：需要消息ACK。控制器在响应消息获取命令向上位机发送消息数据包后，接收到消息ACK之后才会从缓冲区删除此消息。如果在收到消息ACK之前接收到消息获取命令，控制器会重复上传上次的消息数据包。 0表示不需要ACK，1表示需要ACK。

主动上传的数据包结构：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] |  |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xXX | 0xXX | 0xEE | 0x00 | DevSN | MsgType | Data | LSB | MSB |
|  |  |  |  | 4 Byte | 0xXX | n Byte |  |  |

DevSN: 四个字节，表示控制器的唯一序列号。可以用来识别设备。

MsgType:表示不同的消息类型：

0x00：空消息。无Data数据段。

0x01: 盘存消息响应。盘存模式下，标签EPC/TID询查结果。

0x02: EAS报警消息响应。EAS模式下，EAS报警消息。

0x03: 人员消息响应。包含人员进出的情况。

0x04: 红外消息响应。包含红外被遮挡和释放的信息。

Data：n Byte。在不同的消息类型下格式不同：

(1) 盘存消息

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | Num |  |
| 6字节 | 1字节 | EPC-1, |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

Num:本次响应中包含的标签的EPC/TID的个数。

EPC ID:读到的标签的EPC/TID数据，EPC-1是第一张标签的EPC/TID长度+第一张标签的EPC号或TID数据，每一个字的高字节在前。EPC/TID长度以一个字节表示。

(2) EAS报警消息

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | EASType | EPC ID |
| 6字节 | 1字节 | n 字节 |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

EASType：EAS报警消息类型。0-此标签未触发EAS报警；1-标准EAS报警消息(仅NXP标签支持)；2-仿真EAS报警消息。

EPC ID：读到的报警标签的EPC数据。

注意：EPCID数据只有当设置成仿真EAS报警时才有返回。标准EAS报警时无此字段。

(3) 人员消息响应

| Data[] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | In/Out | positive | reverse | Online |
| 6字节 | 0xXX | 4字节 | 4字节 | 4字节 |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

In/Out：本次检测到的人员出入方向。

0：表示正向通过。

1，表示反向通过。

2，表示方向不确定。

Positive：正向通过人数，高字节在前。

Reverse：反向通过人数，高字节在前。

Online：在馆人数，高字节在前。

(4) 红外消息

| Data[] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Time | Channel | Active |
| 6字节 | 1字节 | 1字节 |

Time：消息产生的时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

Channel：指示第几路红外产生的消息。

0：通道1的1号红外；

1：通道1的2号红外；

2：通道2的1号红外；

3：通道2的2号红外；

红外定义：1号红外指的是进入人员最先遮挡的红外，其次遮挡的红外定义为2号红外。

Active:红外状态，0-遮挡；1-释放。

### 4.2.9 CFG9：人员进出方向

此配置定义人员进出的方向。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | Direction |
| Default | 0x00 |

Direction：人员的方向。0x00为正向通过为进场，0x01为反向通过为进场。

### 4.2.10 CFG10：人员进场事件动作

此配置定义在人员进场后，控制器的动作情况。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | BuzzOpenT | BuzzcloseT | BuzzCnt | BuzzVol | LEDEn | LEDOpenT | LEDCloseT |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Byte | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Contents | LEDCnt | Relay1T | Relay2T | BeepT | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Byte | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| Contents | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |
| Default | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |

BuzzOpenT：蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

BuzzcloseT：蜂鸣器的关闭时间。单位为10ms。

BuzzCnt：蜂鸣器的动作次数。

BuzzVol：蜂鸣器的音量。取值为0-10，0为静音，10为音量最大。

LEDEn：指定动作的LED。指定的bit置1表示使能对应的LED。

Bit0表示通道1的红灯。

Bit1表示通道1的蓝灯。

Bit2表示通道2的红灯。

Bit3表示通道2的蓝灯。

LEDOpenT：LED的开启时间。单位为10ms。

LEDcloseT：LED的关闭时间。单位为10ms。

LEDCnt：LED的动作次数。

Relay1T：继电器1的吸合时间。单位为100ms。

Relay2T：继电器2的吸合时间。单位为100ms。

BeepT：板载蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

### 4.2.11 CFG11：人员出场事件动作

此配置定义在人员出场后，控制器的动作情况。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | BuzzOpenT | BuzzcloseT | BuzzCnt | BuzzVol | LEDEn | LEDOpenT | LEDCloseT |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Byte | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Contents | LEDCnt | Relay1T | Relay2T | BeepT | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Byte | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| Contents | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |
| Default | 0x00 | 0x00 |  |  |  |  |  |

BuzzOpenT：蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

BuzzcloseT：蜂鸣器的关闭时间。单位为10ms。

BuzzCnt：蜂鸣器的动作次数。

BuzzVol：蜂鸣器的音量。取值为0-10，0为静音，10为音量最大。

LEDEn：指定动作的LED。指定的bit置1表示使能对应的LED。

Bit0表示通道1的红灯。

Bit1表示通道1的蓝灯。

Bit2表示通道2的红灯。

Bit3表示通道2的蓝灯。

LEDOpenT：LED的开启时间。单位为10ms。

LEDcloseT：LED的关闭时间。单位为10ms。

LEDCnt：LED的动作次数。

Relay1T：继电器1的吸合时间。单位为100ms。

Relay2T：继电器2的吸合时间。单位为100ms。

BeepT：板载蜂鸣器的鸣叫时间。单位为10ms。

### 4.2.12 CFG12：红外触发使能

此配置定义红外触发功能，控制器只有在触发了红外后才会检测报警或盘存标签。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | InfraredTrigEn | DelayTime |
| Default | 0x00 | 0x0A |

InfraredTrigEn：红外触发功能使能。0关闭红外触发，1开启红外触发。

DelayTime：触发延时时间。被红外触发后的持续工作时间。单位为100ms。

### 4.2.13 CFG13：标签过滤时间

在盘存模式下和仿真EAS报警模式下，读到一张标签的EPC/TID后，在过滤时间内再次读到此标签时不会再次产生消息。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | FliterTime |
| Default | 0x01 |

FliterTime：单张标签的过滤时间。单位为秒。

### 4.2.14 CFG30：询查类型

此配置定义控制器在盘存模式下读取的标签数据类型。

可以设置为读取EPC或者TID。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | InventoryType |
| Default | 0x00 |

InventoryType：0x00表示读取EPC，0x01表示读取TID。

### 4.2.15 CFG31：询查参数

此配置定义控制器在盘存模式下的询查参数。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | QValue | Session |
| Default | 0x04 | 0x00 |

QValue：询查参数中的Q值。

Session：询查参数中的Session值。

0x00：Session使用S0；

0x01：Session使用S1；

0x02：Session使用S2；

0x03：Session使用S3。

0xff：读写器自动配置Session（仅对EPC询查有效）。

### 4.2.16 CFG32：TID询查参数

此配置定义控制器在盘存模式下的TID询查参数。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | FirstAddr | Length |
| Default | 0x02 | 0x06 |

FirstAddr：读取TID的起始字地址。1字=2Byte。

Length：读取TID的字长度。取值1-15。

### 4.2.17 CFG33：掩码设置

此配置定义控制器在盘存模式下的询查掩码。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | MaskEn | MaskMem | MaskAddr |  | MaskLen | MaskData |
| Default | 0x00 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0 |

MaskEn：询查操作的掩码使能位。0x00不使用掩码，0x01使用掩码。

MaskMem：掩码区。0x01：EPC存储区；0x02：TID存储区；0x03：用户存储区

MaskAddr：掩码的起始位地址（单位：Bits）。高字节在前。范围0~16383。

MaskLen：掩码的位长度（单位：Bits）。

MaskData：掩码数据。

### 4.2.18 CFG34：工作频率

此配置定义控制器射频的工作频率。

| Byte | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contents | FreqBand | MaxFre | MinFre |
| Default | 0x02 | 0x31 | 0x00 |

FreqBand：控制器射频的频段。

0：保留

1：Chinese band2。		Fs = 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19]。

2：US band				Fs = 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49]。

3：Korean band			Fs = 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31]。

4：EU band				Fs = 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14]。

MaxFre：表示控制器射频的最大频点。取值范围为上述N。

MinFre：表示控制器射频的最小频点。取值范围为上述N。最小频点必须小于等于最大频点。

### 4.2.19 CFG35：射频功率

此配置定义控制器各个天线上的射频功率。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | ANT1P | ANT2P | ANT3P | ANT4P | ANT5P | ANT6P | ANT7P | ANT8P |
| Default | 0x1E | 0x1E | 0x1E | 0x1E | 0x1E | 0x1E | 0x1E | 0x1E |

ANTnP：天线n上的射频输出功率，取值范围0-30。取值30时约为1W的输出功率。

### 4.2.20 CFG36：天线

此配置定义有效天线。

| Byte | 0 |
| --- | --- |
| Contents | ANT |
| Default | 0x0F |

ANT：有效天线。

Bit0表示通道1的天线1，Bit1表示通道1的天线2。

Bit2表示通道1的天线3，Bit3表示通道1的天线4。

Bit4表示通道2的天线1，Bit5表示通道2的天线2。

Bit6表示通道2的天线3，Bit7表示通道2的天线4。

### 4.2.21 CFG50：网络IP地址

此配置定义控制器的网络IP地址。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | IP-Address |  |  |  | SubnetMask |  |  |  |
| Default | 0xC0 | 0xA8 | 0x01 | 0xC0 | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF |
| Byte | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Contents | GW-Address |  |  |  | DHCP | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0xC0 | 0xA8 | 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |

IP-Address：本地IP地址。

SubnetMask：子网掩码。

GW-Address：网关IP地址。

DHCP：DHCP开关。0x00关闭，0x01打开。

### 4.2.22 CFG51：网络连接设置

此配置定义网络连接的服务器IP地址和端口等。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | SERVERIP-Address |  |  |  | RemotePort |  | LocalPort |  | ConnectionMode |
| Default | 0xC0 | 0xA8 | 0x01 | 0xC0 | 0x2E | 0xE0 | 0x17 | 0x70 | 0x00 |

SERVERIP-Address： 服务器IP地址。控制器作为TCP客户端时连接到远程服务器的IP地址。

RemotePort：远程服务器的端口号。控制器作为TCP客户端时连接到远程服务器的端口号。

LocalPort：本地服务器端口号，控制器作为TCP服务器时的本地服务器端口号。

ConnectionMode：TCP连接模式。0x00 表示控制器作为服务端，0x01表示控制器作为客户端。

### 4.2.23 CFG52：网络重连接

此配置定义网络超时断开和断线重连接的设置。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | TCPTimeOut |  | TCPReconnectMode | 0x00 |
| Default | 0x02 | 0x58 | 0x00 | 0x00 |

TCPTimeOut：控制器作为服务器时，连续未接收到客户端的数据依然保持连接的时间。高字节在前。单位：秒。0表示一直保持。

TCPReconnectMode：控制器作为客户端时，主动连接到远程服务器的方式。0=立即连接，1=有数据才连接。

### 4.2.24 CFG53：心跳包和keepalive

此配置定义网络心跳包和keepalive设置。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | HeartbeatEn | 0x00 | HeartbeatTime |  | keepaliveEn | 0x00 | keepaliveTime |  |
| Default | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x3C | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x0A |

HeartbeatEn：心跳包使能。0x00关闭心跳包，0x01开启心跳包。

HeartbeatTime：心跳包时间间隔，网络空闲时间大于此时间时，会主动发送心跳包。心跳包格式定义在下表。

keepaliveEn：keepalive使能。0x00关闭，0x01开启。

keepaliveTime：keepalive时间间隔，网络空闲时间大于此时间时，会主动发送keepalive包。

心跳包帧格式：

| Len | Addr | Cmd | Status | Data[] |  | CRC-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Time | PacketNo |  |  |
| 0x0F | 0xXX | 0xEF | 0x00 | 6字节 | 4字节 | LSB | MSB |

Time: 控制器的当前时间。从左到右，每个字节依次为日、时、分、秒、毫秒（高字节）、毫秒（低字节）。采用24小时制。毫秒为两字节表示，范围0~999，高字节在前。

PacketNo: 心跳包序号。4个字节，高字节在前。控制器每向上发送一次心跳包，心跳包序号自动加1。如果心跳包序号超出4字节范围，序号将回0并重新开始累加。

### 4.2.25 CFG14：级联门设置

级联门下相关的设置。

| Byte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | SyncMode | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| Default | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |

SyncMode：级联门的地位，0x00表示主机，0x01表示从机。

### 4.2.26 CFG37：RSSI,phase

此配置定义是否输出RSSI以及相位频点信息。

| Byte | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Contents | CFG1 |  |
| Default | 0x02 | 0x58 |

CFG1：0x00关闭RSSI和相位。

0x01开启RSSI，关闭相位。

0x02开启RSSI，开启相位。

# 5.附录

| 数值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 操作成功 |
| 0x01 | 命令长度错误 |
| 0x02 | 不支持的命令 |
| 0x03 | 操作数范围错误 |
| 0x04 | 操作命令当前无法执行 |
| 0x06 | FLASH操作出错 |
| 0x07 | 命令执行出错 |
| 0x30 | 通讯错误 |
| 0x31 | CRC校验错误 |
| 0x37 | 无效的句柄 |
| 0xEE | 命令码错误 |