# 超高频电子标签全向通道设备

型号：UHFGate

# 尺寸：1500mm×440mm×90mm

# 简介

# UHFGate是一款高性能的UHF电子标签通道设备，支持UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)格式电子标签的快速防冲突解析和读写处理，标准RS232/485串行通讯和网络接口可直接接驳主机、控制器及其它相关设备，是开放式、大流量门禁考勤、会议签到、物流仓储管理及过程控制的理想选择。

# 特点

- 完全自主知识产权设计,充分支持符合EPC CLASS1 G2（ISO18000-6C）标准的电子标签

- 工作频率840～960MHz(可以按不同国家或地区要求调整)

- 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作

- 输出功率达至30dBm（0-30dBm可调）

- 内置红外运动传感器，智能判断人员运动方向，支持人数统计

- 支持盘存和EAS侦测报警两种工作模式

- EAS侦测支持真EAS和仿真EAS两种方式，支持自定义报警规则

- 低功耗设计

- 内置蜂鸣器和红蓝双色指示灯

- 支持RS232/485和TCPIP网络等多种用户接口

- 高可靠设计，满足严苛工作环境要求

- 支持4路开关信号输入，4路大电流输出

规格

| 项目 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | Color | 白、银 |  |
| 高 | H | 1500 | Mm |
| 宽 | W | 440 | Mm |
| 厚 | T | 180 | Mm |
| 重量1 | Weight | 19 | Kg |
| 电源 | VAC | 220/50 | V/Hz |
| 电流 | IAC | 160 | mA |
| 工作温度 | Topr | -10~60 | ℃ |
| 贮藏温度 | Tstr | -25~70 | ℃ |

内部结构图

单通道主门内部结构图

单通道副门内部结构图

主控制器接口

| 接口 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| X1 | 控制器电源输入 | 12V电源输入 |
| X2 | 12v直流电源输出 | 12V电源输出，最大输出电流1A |
| X3 | 接口电源输入 | 接口部分电源输入 |
| X4 | 红外接口 | 红外传感器接口 |
| X5 | LED接口 | 红蓝双色灯接口 |
| X6 | GPIN | 4路信号输入 |
| X7 | GPOUT | 4路信号输出 |
| X8 | RJ45接口 | 网络接口 |
| X9 | RS232接口 | 串口接口 |
| X10 | RS485接口 | 半双工485接口 |
| X11 | 继电器1接口 | 继电器1接口 |
| X11 | 继电器2接口 | 继电器2接口 |
| X12 | LCD接口 | LCD显示屏接口 |
| X13 | 蜂鸣器接口 | 内置蜂鸣器接口 |
| X14 | RFID2接口 | UHF RFID模块接口 |
| X15 | RFID1接口 | UHF RFID模块接口 |